- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：环保设施技术改造项目

建设单位（盖章）：   魏县诚信环保建材有限公司

编制日期：               2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 环保设施技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2208-13043489-03-942569 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李金河 | 联系方式 | 15130016942 |
| 建设地点 |  | 魏县前大磨乡前大磨村村东 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经：114度51分34.01秒，北纬：36度18分39.32秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 56、砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 |  | ¨新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 þ技术改造 | 建设项目申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  | 魏县工业和信息化办公室 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 魏技改备字(2022)38号 |
| 总投资（万元） |  | 3200 | 环保投资（万元） | 320 |
| 环保投资占比（%） |  | 10.0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“三、煤炭”“6、煤矸石、煤泥、洗中煤等低热值燃料综合利用”以及“四十三、环境保护与资源节约综合利用”“15、三废综合利用与治理技术、装备和工程”，项目建设符合当前国家产业政策要求。 本项目不属于河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）中新增限制和淘汰建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，项目建设符合河北省政策要求。 - 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类和许可准入类。 因此，本项目属于市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，市场主体可依法平等进入。 魏县工业和信息化办公室已对本项目进行了备案，备案编号为魏技改备字(2022)38号，详见附件1。综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2、项目“三线一单”符合性判定及分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，其要求落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单” (简称“三线一单”)，本项目关于落实上述要求的分析如下： （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字〔2018〕23号），对全省划定了生态保护红线。其中太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线主要分布地包括邯郸市西部山区、河北平原河湖滨岸带生态保护红线主要分布地包括邯郸市东部。根据邯郸市生态保护红线基本划定各县确定不同红线类型，邯郸市生态保护红线主要分布在涉县、武安市、磁县、永年区等17个县(市、区)125个乡(镇、街道)、1075个行政村(社区)，未涉及成安县、肥乡区、广平县。 本项目位于魏县前大磨乡前大磨乡村村东，根据《河北省生态保护红线》，不在魏县生态保护红线区范围内。根据《关于印发<邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单>的通知》和邯郸市“三线一单”生态环境分区管控图可知，本项目所在区域为一般管控单元，见附图4。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域要求。 本次技改完成后，原料库落料粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒DA001排放，破碎及筛分工序粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒DA002排放，搅拌工序粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒DA003排放，窑车清扫产生的粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒DA004排放，石灰仓落料粉尘经仓顶除尘器处理后通过1根15m排气筒DA005排放，隧道窑烟尘经SNCR脱硝+石灰--石膏脱硫+湿法电除尘器处理后通过1根33m排气筒DA006排放，排气筒出口处污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中中表2标准以及《河北省砖瓦、石灰、耐火材料行业大气污染综合治理方案》（冀气领办〔2021〕60号）排放限值要求。 项目生产过程不产生废水，脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排，职工生活污水排入化粪池定期清掏用作农肥，全厂无废水外排。生产设备噪声通过选用基础减振、厂房隔声等降噪措施后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求。固体废物均采取了妥善的处置措施，不外排，不会对环境产生二次污染。 通过预测，项目建成后周边环境满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。因此，本项目的运营，不会触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目用水由前大磨乡供水管网提供，项目用电由前大磨乡电网提供；项目办公室冬季采暖、夏季制冷均由空调提供，厂区不设置锅炉，隧道窑一次点火使用生物质燃料、使用量小，点火后焙烧、干燥工序用热利用煤矸石的内燃，不再利用额外能源。因此，本项目未达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于为鼓励类；本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》限制类和淘汰类建设项目。本项目符合国家和地方的产业政策。 因此，本项目建设符合“三线一单”的要求。 3、《邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》符合性分析 根据邯郸市区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制工作协调小组办公室 2021年6月29日印发的《邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》，本项目位于魏县前大磨乡，所在单元类别为一般管控单元，邯郸市环境管控单元图见附图4，魏县前大磨乡生态环境准入清单符合性对比如下： 表1-1 魏县前大磨乡生态环境准入清单符合性对比表 编 号; 区 县; 涉及乡镇; 单元 类别; 环境要素 类别; 维度; 管控措施; 本项目情况; 符合性. ZH13 0434 1013 3; 魏县; 北皋镇、 双井镇、 车往镇、 南双庙 镇、沙口 集乡、野 胡拐乡、 前大磨 乡、大辛 庄乡、北; 优先保护单元; 河湖滨 岸带敏 感生态 保护红线; 空间 布局; 1.满足生态保护红线相关要求。 2.满足《中华人民共和国河道管理条例》相关要求。 3.满足《河北省大运河文化保护传承利用实施规划-生态环境保护修复专项规划》《河北省大运河文化保护传承利用生态环境保护修复专项规划实施方案》中相应要求; 本项目在生态红线之外; 不涉及. 污染 排放管控; 满足《中华人民共和国水污染防治法》相关要求; 本项目无生产废水，脱硫废水循环使用；职工生活污水排入化粪池定期清掏用作农肥，全厂无废水外排。; 符合. 环境 风险 防控; 满足《中华人民共和国河道管理条例》相关要求; 本项目不涉及; 符合. 资源 利用效率; ---; ---; --. ZH13043420139; 魏县; 魏城镇、德政镇、北皋镇、双井镇、牙里镇、车往镇、回隆镇、张二庄镇、东代固镇、院堡镇、南双庙镇、棘针寨镇、沙口集乡、野胡拐乡、仕望集镇、前大磨乡、大辛庄乡、大马村乡、边马镇、北台头乡、泊口镇、回隆镇; 一般管控单元; 高污染燃料禁燃区; 空间布局; 1.禁止建设《产业结构调整指导目录(2019年本)》中禁止类项目及设备(如砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑、普通挤砖机等）。2.满足《河北省大运河文化保护传承利用实施规划-生态环境保护修复专项规划》《河北省大运河文化保护传承利用生态环境保护修复专项规划实施方案》中相应要求。; 本项目为烘干焙烧一体窑，生产使用双极真空挤砖机，生产设备不在禁止类范围; 符合. 污染物排放管控; 1.淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。2.砖瓦行业污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB2962-2013）及修改单中相应排放限值要求。3.冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑(电窑除外)、炭素焙(煅)烧炉(窑)、石灰窑、和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。4.对涉粉状物料十大行业按照“退后十”方案中相应要求管理。5.工业炉窑污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)和《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》(冀环大气〔2019〕607号)及“退后十”方案中邯郸限值要求。6.全面加强原辅材料源头替代，从源头减少VOCs产生。涉VOCs重点企业全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。选择适宜的废气治理工艺，对VOCs污染源进行有效处理。; 本项目污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB2962-2013）及修改单中相应排放限值要求；本项目脱硫塔已安装自动监控设施；企业工业炉窑污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)和《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》(冀环大气〔2019〕607号)及“退后十”方案中邯郸限值要求；企业生产不涉及VOCs原辅料。; 符合. 环境风险防控; 工艺过程中产生的含VOCs废料(渣、液)满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的要求; 本项目无VOCs排放; 不涉及. 资源利用效率; 1.禁燃区内严格按照相应的高污染燃料禁燃区的通告要求执行。2.鼓励烧结砖瓦生产企业推进合同能源管理，建立能耗综合监测系统，开展窑炉热平衡测试，对主要能源消耗、重点耗能设备实施实时可视化管理。对现有生产烧结墙体材料的企业，要确保达到《烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》(GB30526-2019)限定值，争取达到先进值。; 本项目生产烧结砖，窑头安装自动温控设备; 符合. 综上所述，本项目符合《邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》的环境管理要求。 - 其他政策符合性分析 - 《河北省砖瓦、石灰、耐火材料行业大气污染综合治理方案》要求 - 表1-2 与《河北省砖瓦、石灰、耐火材料行业大气污染综合治理方案》符合性分析 方案要求; 建设情况; 符合情况. 推进固定源提升改造。砖瓦窟干燥、焙烧工序全密闭，窑门采用两道门以降低漏风量、氧含量，安装自动温控系统，炉窑温度控制在850℃至1000℃之间，降低热力型氮氧化物产生; 本项目采用烘干焙烧一体窑，窑体密闭，窑门采用两道门，窑头已安装自动温控系统; 符合. 配套建设高效废气治理设施，鼓励采用覆膜袋式、电袋复合、湿式电除尘器和石灰石-石膏法脱硫高效治理工艺，新建企业不得采用双碱法脱硫工艺，现有企业要对双碱法脱硫设施进行提升改造，实现自动化控制，具备自动加药、自动监测pH值功能，具备条件的接入分布式控制系统，确保设施稳定运行。在基准氧含量18%状态下，砖瓦窑烟气排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度不高于10mg/m3、50mg/m3、100mg/m3。; 技改项目对现有脱硫工艺进行提升，改造为SNCR 脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿法电除尘工艺。实现自动化控制，具备自动加药、自动监测pH值功能。技改后砖瓦窑烟气排放满足标准要求; 本次建设内容. 加强无组织排放管控。鼓励建设标准化厂房，原料破碎、筛分及搅拌、制备成型等产尘工序应在封闭场所进行，安装高效集气及除尘设施实现负压收集，颗粒物排放浓度不高于10mg/m3; 本项目原料破碎、筛分及搅拌、制备成型等产尘工序均密闭，上方安装集气罩，粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度不高于10mg/m3; 符合. 加强监测监管，健全监测监控体系。砖瓦、耐火材料和石灰窑企业按照排污许可和重点排污单位要求安装运行自动监控设施并与生态环境部门联网，按照《固定污染源烟气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)的规定开展CEMS日常运行质量保证工作，改造后连续30天小时浓度均值达标率不低于95%。; 本项目脱硫塔已安装烟气在线自动监测设备，并已联网。; 符合. （2）根据《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352—2016）中关于“其他行业”物料运输、转运、装卸、物料储存的有关要求： ①块状物料（如烧结矿、球团矿、焦炭等物料）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm。物料转运时转运设施应采取密闭措施，转运站和落料点配套抽风收尘装置。 ②应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。运输车辆在煤场、料场出口内侧设置洗车平台，车辆驶离煤场、料场前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆。 ③露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施，密闭输送物料应在装卸处配备吸尘、喷淋等设施。 ④块状物料储存可采用入棚、入仓方式储存，也可采用防风抑尘网+喷淋装置储存，露天堆场贮存过程中，必须采取洒水、遮盖或喷洒抑尘剂等措施控制扬尘。 本项目物料运输要求运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm，物料输送采用密闭输送带，设置洗车平台；物料的装卸、储存分别在相应的全封闭的原料区，地面硬化，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，并设喷淋装置。因此，本项目防治扬尘措施符合 《煤场 、 料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352—2016）的有关要求。 - （3）与《邯郸市涉粉状物料企业扬尘（PM10）污染深度治理实施方案》（邯气领办【2020】40号）符合性分析 - 表1-3 本项目与《邯郸市涉粉状物料企业扬尘（PM10） - 污染深度治理实施方案》（邯气领办【2020】40号）符合性分析 - 序号; - 管控措施; - 本项目; - 符合性. - 1; - 封(密)闭; - （1）物料密闭。石灰、除尘灰、脱硫灰、粉煤灰等粉状物料采用密闭料仓、储罐等方式密闭储存，采用管状带式输送机、气力输送设备、罐车等方式密闭输送；（2）物料封闭。原料堆场、皮带通廊等开放性扬尘面源或线源需进行封闭；运输含水率小于 6%的易扬尘物料时，各皮带转运节点需进行局部或全程封闭；运输块状或粘湿物料的车辆需采用加盖封闭车厢；（3）车间封闭。破碎、筛分等易扬尘作业工段，宜对生产设备进行整体封闭或半封闭+橡胶软帘密封；有条件的应进行整体封闭。; - （1）物料密闭：本项目粉状物料储存满足要求；（2）物料封闭，本项目输送带密闭，原料棚全封闭；（3）车间封闭：本项目破碎工序封闭，筛分生产设备密闭; - 符合. - 2; - 收尘; - （1）固定或连续作业的产尘点宜优先采用收尘技术，在不影响生产和安全的前提下，尽量提高收尘罩的密闭性；移动卸料尘源 F 可采用移动通风槽等收尘技术；（2）按照"应收尽收" 的原则设计各产尘点收尘罩的风量，在收尘系统管路风阀全开状态下，每个收尘罩罩面风速宜大于 1.5m/s(各企业根据行业和企业特点可调整)；（3）收尘系统应保持与生产工艺设备同步运转，确保收尘点无肉眼可视粉尘外逸。; - （1）本项目废气采用集气罩、集气管道收集；（2）本项目收尘罩罩面风速可以满足要求；（3）企业承诺收尘系统与生产工艺设备同步运转。; - 符合. - 3; - 抑尘; - （1）间歇式、非固定的产尘点，可采用干雾等抑尘技术，雾滴直径宜小于 30μm。抑尘作业需快速精准联动，响应时间宜小于缸，喷雾需明显覆盖扬尘区域；（2）长期堆放的物料可使用加湿、喷洒表面结壳剂、覆盖等抑尘技术，控制物料表面风蚀扬尘；水和结壳剂喷洒量不得超过生产工艺许可，不得含有毒有害成分；（3）厂界安装微雾抑尘系统。绕城高速以内所有涉粉状物料企业要在厂界安装微雾抑尘系统。其他区域规模以上企业必须安装。; - （1）本项目原料棚、破碎筛分线均设置雾化降尘措施，喷雾可以覆盖明显扬尘区域；（2）本项目原料车间设置雾化降尘措施，合理控制湿度。（3）本项目厂界安装微雾抑尘系统。; - 符合. - 4; - 道路清洁; - （1）物料存储及上料区域每个车辆出口处，需配置 1 套车身及车轮清洗装置，且清洗装置距离出口位置小于5m。清洗装置配备拦车杆，确保车辆清洗时间；根据企业情况配备抖水台或吹干装置，尽量减少洗车后的车身滴水；（2）车身及车轮清洗装置清洗水压宜高于 1.0 孔1Pa，清洗喷头保持通畅，并配套污水处理设施；（3）厂区需配备足够的湿扫车和洒水车，有条件的环保清洁车辆要加装北斗或 GPS 定位系统，记录环保清洁车辆历史工作情况；（4）外部运输。外部购进的粉状物料，应实施铁路、管式皮带、气体输送等清洁运输方式改造，提升清洁运输比例。不具备条件的，采用新能源或国五以上车辆运输。建立清洁运输台账，包括但不限于运输合同、接轨站接发车货票、磅单记录、皮带秤记录等；（5）内部运输。大宗原料储运宜采用机械化原料场和机械化作业；粉状物料全部采用封闭皮带通廊或管状带式输送机运输，避免物料的二次倒运。不具备改造条件的企业，各县(市、区)要结合实际制定具体标准要求。; - （1）本项目设车辆冲洗平台，并配备沉淀池；（2）车辆冲洗废水设沉淀池沉淀处理；（3）本项目厂区配备洒水车；（4）企业承诺采用新能源或国五以上车辆运输；（5）本项目不涉及大宗原料。; - 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目名称：环保设施技术改造项目 - 2、建设单位：魏县诚信环保建材有限公司 - 3、建设性质：技术改造 - 4、工程投资：项目总投资3200万元，其中环保投资320万元，占总投资的10%。 - 5、建设地点： 本次技改项目位于魏县前大磨乡前大磨村村东，魏县诚信环保建材有限公司现有厂区内，厂址中心坐标北纬36°30'39.351"，东经115°0'5.552"。厂房四周均为农田，西南侧距离前大磨村 70m， 西侧距离后大磨村 130m。项目地理位置图见附图1，环境保护目标分布图见附图2。 ### 6、项目占地： 本次技改项目位于魏县诚信环保建材有限公司现有厂区内，不新增占地面积。 7、生产规模 本项目技改后不新增产能，年产标准砖6000万块，产品质量满足《烧结空心砖和空心砌块》（GB13545-2003）等标准，产品方案见表2-1，产品指标见表2-2。 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 名称; 产量; 单位; 质量标准. 1; 煤矸石淤泥烧结砖; 6000; 万块/年; 《烧结空心砖和空心砌块》（GB13545-2003）. 表2-2 项目产品指标一览表 产品指标名称; 产品指标. 规格（mm）; 240×115×90. 空洞率（%）; 30. 抗压强度（MP）; 2-5. 杂质在壁面上造成的凸出高度; 优等品≤3，一等品≤4，合格品≤5. 强度等级; 单块最小抗压强度值≥25.0Mpa（MU30，变异系数＞0.21）. 抗风化性能; 饱和系数（≤）：单块最大值0.77. 吸水率（%）; ≤18. 产品单重（kg/块）; 1.6. 8、建设内容 为提高全厂废气污染治理水平，对照河北省重污染天气重点行业绩效分级中“粘土砖瓦及建筑砌块制造行业B级绩效指标进行提升改造，主要建设内容如下：本次技改在现有厂区内和产能不变的前提下，原料使用河道淤泥替代粉煤灰；新建河道淤泥储存间及成品库，将现有原料堆棚进行密闭，加强粉尘治理，提高粉尘有组织治理效率，提升烟气脱硫除尘工艺，改造为SNCR 脱硝+石灰-石膏脱硫+湿法电除尘工艺，技改项目增加给料机、袋式除尘器、高压喷淋设备等设备。具体建设内容见下表2-3。厂区平面布置见附图3。 表2-3 项目主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 破碎车间; 建筑面积1300m2，钢架结构，主要用于原料煤矸石、页岩的破碎、混合、筛分等; 原有. 陈化车间; 建筑面积1600m2，钢架结构，可以使混料水分匀化，使颗粒表面的水分渗入到颗粒内部，使干湿不均匀或搅拌不充分的原料通过。; 原有. 挤出成型车间; 建筑面积2700m2，钢架结构，用于砖坯的挤出成型；; 原有. 焙烧烘干一体窑; 建筑面积3000m2，砖混结构，改造165×8×4.5m烘干窑1座，主要用于烧结砖坯的焙烧、烘干; 改造. 储运工程; 原料库; 建筑面积1500m2，钢架结构，主要用于原料煤矸石、页岩储存等; 改造. 河道淤泥储存间; 新建河道淤泥泥储存间一座，建筑面积500m2，主要用于河道淤泥的暂存。; 新增. 成品库（含晾晒）; 建筑面积2400m2，钢架结构，用于成品烧结砖的暂存。; 新建. 辅助 工程; 实验室; 建筑面积100m2; 原有. 库房; 建筑面积100m2; 原有. 办公室; 建筑面积200m2; 原有. 宿舍; 建筑面积200m2; 原有. 其他配套用房; 建筑面积100m2; 原有. 门卫; 建筑面积50m2; 原有. 公用 工程; 供水; 技改后全厂用水量44.2m3/d; 依托. 供电; 依托现有工程，厂区用电由当地供电所提供。; 原有. 供暖; 依托现有工程，项目冬季生活取暖由电加热供暖，焙烧热源来自于煤矸石的自燃。; 原有. 环保 工程; 废气; 有组织废气; 原料库落料粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒DA001（新增）排放，给料、破碎及筛分工序粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒DA002（利旧）排放，搅拌工序粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒DA003（新增）排放，窑车清扫产生的粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒DA004（新增）排放，石灰仓筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后通过1根15m排气筒DA005（新增）排放，隧道窑烟尘经SNCR 脱硝+石灰--石膏脱硫塔+湿式电除尘器处理后通过1根33m排气筒DA006（改造）排放。; 改造新增. 无组织废气; 河道淤泥储存间密闭，喷洒除臭剂，加强管理和厂界绿化。原料库料库、生产车间密闭，原料输送带密闭，厂区地面硬化，车间及厂界安装高压喷淋装置，加强厂区运输道路洒水抑尘，并控制车速、物料苫盖、厂区进出口安装洗车台; 新增. 废水; 生活废水; 本次技改项目不新增用水，不新增劳动定员，无废水产生。; 原有. 脱硫用水; 循环使用，设置50m3循环水池1座，不外排; 原有. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声的设备，并采取设备入室，基础减振等措施降噪。; 原有. 固废; 除尘灰; 收集后作为原料回收利用; 原有. 不合格 产品; 破碎后重新利用; 原有. 石膏; 经压滤后外售综合利用; 原有. 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理; 原有. - 原辅材料、能源消耗 本项目拟将河道淤泥作为原料按一定比例混合后加入现有的制砖生产线中，替代粉煤灰。技改后煤矸石、页岩、河道淤泥原料总量为 10万 t/a，不新增原料用量，技改后生产工艺、生产规模均不发生变化，产能仍为年产 6000 万块煤矸石烧结多孔砖（标砖）。改造原有双碱法脱硫工艺，提升为SNCR脱硝+石灰--石膏法脱硫+湿法电除尘工艺。技改前后主要原材料及能源消耗变化见表2-4。 表2-4项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 原料 名称; 技改前; 技改后; 备注. 单位产品消耗量; 年用量; 单位产品消耗量; 年用量. 1; 煤矸石; 1.33kg/块产品; 8万吨; 1.33kg/块产品; 8万吨; 不变，储存于原料库. 2; 页岩; 0.17kg/块产品; 1万吨; 0.17kg/块产品; 1万吨; 不变，储存于原料库. 3; 粉煤灰; 0.17kg/块产品; 1万吨; 0; 0; 不再使用. 4; 河道淤泥（以干污泥计）; 0; 0; 0.17kg/块产品; 1万吨; 新增，储存于淤泥储存间. 5; 熟石灰; --; 267; --; 360吨; 新增，存储在石灰仓内. 6; 尿素溶液; 0; 0; --; 50吨; 新增，用于烟气脱硝. 7; 氢氧化钠; --; 500; 0; 0; 不再使用. 8; 生物质燃料; 0; 0; --; 8吨; 新增，隧道窑点火使用，原工程点火用秸秆，不再使用. 9; 水; --; 1.26万m3; --; 1.38万m3; 增加，当地供水管网提供. 10; 电; --; 88.89万kw·h; --; 120万kw·h; 增加，当地变电站提供. 生物质燃料性质见表2-5。 表2-5 生物质燃料性质 项目; 低位热量kal/g; 硫含量,%; 灰分,%; 挥发份,%; 固定碳,%; 水分,%. 数值; 3470; 0.08; 10.49; 66.54; 16.89; 8.3. 河道淤泥：企业承诺技改项目使用河道淤泥由魏县水利局提供，见附件7。项目使用河道淤泥为完全干化淤泥，含水率小于35%，因此储存过程不会产生渗滤液。本项目使用的河道淤泥为一般固废，不具有危险特性，为此企业委托河北彩驰环保科技有限公司于2022年8月28日至8月30日对企业使用的河道淤泥进行重金属检测，检测报告（报告编号：CCJS2208008）见附件5。 根据检测报告，参考《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB25031-2010）的相关要求，河道淤泥中的重金属均满足标准要求，因此本项目使用的河道淤泥为一般固废。 表2-6河道淤泥重金属成分一览表 项目; 单位; 各组分测定结果; 参考标准限值. pH值; 无量纲; 7.47-7.59; 5-10. （总）砷; %; 8.24-9.96; <75. （总）汞; mg/kg干污泥; 0.00746-0.0119; <5. 铅; mg/kg干污泥; 20-27; <300. 镉; mg/kg干污泥; 0.12-0.18; <20. 镍; mg/kg干污泥; 27-38; <200. 铜; mg/kg干污泥; 26-33; <1500. 六价铬; mg/kg干污泥; <0.5; <1000（总铬）. - 主要生产设备 - 本次技改项目增加生产及环保设备情况见表2-7。 表2-7 技改项目生产及环保设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量（台）. 1; 给料机; --; 1. 2; 袋式除尘器; --; 3. 3; 石灰仓（仓顶自带除尘器）; ---; 1座. 4; 输送带; --; 5条. 5; 压滤机; --; 1台. 6; 窑车自动清扫; --; 1台. 7; 高压喷淋设备; --; 5套. 8; 湿法电除尘器; --; 1. 9; 隧道窑自动温控设备; --; 1. 10; 自动加药设备; --; 1. 11、厂区平面布置 技改项目在现有厂区东北侧增加一座河道淤泥储存间，储存本项目制砖用河道淤泥，该储存间距离生产区较近，物料输送距离较短。便于环保工程设计施工。项目平面布置图见附图3。 - 12、公用工程 #### （1）供电 厂区用电依托现有工程，技改后全厂年用电量为120万kW·h。 （2）供热 本项目隧道焙烧窑采用生物质燃料引燃，项目砖坯内的煤矸石含量可以满足砖坯在窑内充分燃烧。干燥用热由煤矸石燃烧产生的热烟气由引风机通过管道引入，办公采暖使用空调。 - 给排水 - ①给水 技改项目产能不变，因此搅拌用水量不变，仍为34m3/d；不新增员工，职工生活用水量不变，仍为1m3/d；厂区绿化面积不变；绿化用水不变，仍为6m3/d。技改项目采用石灰-石膏湿法脱硫，脱硫用水量增加为15m3/d，其中循环水量10m3/d；新增5套高压喷淋装置，喷淋用水增加1m3/d。技改后全厂用水量为46m3/d。 ②排水： 搅拌用水全部进入产品；脱硫除尘用水循环使用，不外排；职工生活污水产生量为0.8m3/d，排入厂区化粪池，定期清掏不外排。技改后全厂水平衡见图2-1。 - 图2-1 技改后全厂水平衡图（单位：m3/d） - 13、劳动定员与工作制度 技改项目不新增劳动人员，厂区原有劳动定员40人，采用3班8小时工作制，全年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-1 技改项目生产工艺及排污节点图 工艺流程简述（图示）： - 本次技改在现有厂区内和产能不变的前提下，原料增加河道淤泥，替代粉煤灰，河道淤泥不需处理，直接通过传送带传至搅拌机，同煤矸石、页岩一同搅拌，其制砖工艺流程及产污节点见上图。 - 项目烧结砖生产工艺主要由破碎、筛分、陈化、搅拌、成型、干燥、烘干、焙烧等工序组成。详细工艺流程如下： - 上料 - 原料煤矸石、页岩储存在密闭原料库内，通过给料机输送至破碎车间，原料给料机上方设置集气罩，上料粉尘经收集后引入1套袋式除尘器处理经1根15m高的排气筒DA001排放。 - 本工序的主要污染物为原料在破碎和筛分过程中产生的粉尘和噪声。 - 2、破碎、筛分 - 进厂的煤矸石、页岩需首先进行初步破碎，物料由铲车倒运至给料机，由给料机均匀喂入颚式破碎机进行粗破碎，破碎后的物料颗粒控制在50mm以下。 - 物料经初步破碎后由皮带输送机输送至锤式破碎机进行细碎。经过细碎后的物料进入滚筒筛筛分，粒径大于2mm的物料进行二次粉碎，小于2mm的物料经皮带输送至陈化区。 - 项目分别在粗破、细破、筛分工序上方设集气罩，粉尘经1套袋式除尘器处理后，经15m高的排气筒DA002排放。为减少物料经皮带转运时产生的无组织排放，本工序皮带均安装在密闭输送走廊中。 - 本工序的主要污染物为原料在破碎和筛分过程中产生的粉尘和噪声。 - 3、搅拌、陈化 - 河道淤泥送入给料机后，同筛分的混合料进入强力双轴搅拌机，加湿混料使其成型水分达到8%左右，然后由带式输送机送至陈化区，原料输送采用封闭皮带走廊，润湿后的物料在陈化区中进行堆存1天，使水分在混合料颗粒表面和内部能够均匀扩散，改善原料的成型性能，对提高半成品和成品质量具有重要作用。 - 本工序的主要污染物为原料在一次搅拌过程中产生的粉尘和噪声。 - 4、二次搅拌 - 陈化后的原料传送入对辊搅拌机再进行适当加水搅拌，使其含水率达到成型要求。砖坯成型时所需的水量要求控制在10%左右。项目分别在搅拌机上方设集气罩，粉尘经1套袋式除尘器处理后，经15m高的排气筒DA003排放。 - 本工序的主要污染物为原料在二次搅拌过程中产生的粉尘和噪声。 - 5、成型、干燥 - 原料经对辊搅拌机处理后，物料中0.3mm以下颗粒达到60%以上，且物料含水率满足成型要求后由皮带输送机送至成型设备。成型设备选用双级真空挤出机，排除原料空隙中的空气，提高原料密度，通过机械挤压，可使成型的坯体致密，提高强度，挤出后的坯料经全自动切条切坯机进行切割，切割后的成型砖坯转运至存坯库房中进行自然风干，干燥后干燥后砖坯在输送皮带运输过程中由人工转运至窑车。原料在切坯及砖坯输送过程产生的碎屑直接留在皮带上，经两次皮带转运后再次进入成型设备，重新挤压成型。本过程产生的碎屑全部回用于生产，不外排。 - 本工序的主要污染物为项目双级真空挤出机及切坯机等设备运行时产生的噪声。 - 6、烘干、焙烧 - 本项目在烘干、焙烧前需先进行点火，点火采用生物质燃料，在正常生产过程中，煤矸石自燃热量可以满足产品焙烧所需的热量。坯体在窑内充分内燃，无须加入其他助燃剂。在烘干窑内进行烘干、在隧道窑内焙烧，隧道总长165m，宽8m。通过烘干窑将成型的坯料脱水烘干，烘干热源利用焙烧烟气。经烘干后的坯体由窑车运至焙烧室，焙烧温度为700-780℃。砖坯焙烧过程中产生的烟气全部通过地埋式管道引入烘干室用于砖坯烘干。 - 隧道窑内主要污染物为点火废气、煤矸石燃烧烟气。正常情况下，每年只点火一次，经类比，废气量较小，对周围环境影响较小。煤矸石燃烧烟气主要成分为颗粒物、SO2及氮氧化物，由于煤矸石、页岩、河道淤泥所含的Ca、 Al、Mg、Fe等成分与其中所含硫、氟组分化合生成亚硫磺盐凝结物，可有效抑制烟气中SO2、氮氧化物；生物质燃料燃烧烟气及隧道窑烟气经风机引至“SNCR 脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘器”装置共同处理，经1根33m高排气筒DA006排放。脱硫使用的生石灰储存在石灰仓内，仓顶自带除尘器，石灰落料粉尘经仓顶除尘器处理后经1根15m高排气筒DA005排放。 - 本工序的主要污染物为隧道窑烘干、焙烧过程产生的烟气、石灰仓落料粉尘。 - 7、产品检验入库 - 焙烧完成后经检验合格后即为产品，运至成品棚，不合格烧结砖经破碎后重新利用。窑车安装自动清扫设备，窑车清扫粉尘经1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒DA004排放。本工序的主要污染物为粉尘、噪声及废品砖。 技改后本项目主要污染物产生情况见下表。 表2-8项目主要排污节点 类别; 序号; 排污节点; 污染物; 治理措施; 排放特征. 废气; G1; 原料落料; 颗粒物; 经集气罩+袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA001）; 连续， 点源. G2; 给料、破碎、筛分; 颗粒物; 经集气罩+袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA002）; 连续， 点源. G3; 搅拌; 颗粒物; 经集气罩+袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA003）; 连续， 点源. G4; 隧道窑点火、烘干、焙烧; 烟尘、SO2、NOx、氟化物、臭气浓度; 经SNCR 脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘器处理后经33m高排气筒（DA006）排放。; 连续， 点源. G5; 窑车清扫; 颗粒物; 经集气罩+袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA004）; 间断， 点源. G6; 石灰落料; 颗粒物; 经集气罩+袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA005）; 间断， 点源. —; 淤泥储存; NH3、H2S、臭气浓度; 储存间密闭，喷洒除臭剂，加强管理和厂界绿化。; 连续， 面源. —; 原料棚及车间无组织排放废气; 颗粒物; 密闭车装运至原料库内，下料口三面围挡，设置高压喷雾装置，厂区进出口设自动冲洗车辆设施，厂区地面硬化，定时洒水抑尘。; 连续， 面源. 废水; —; 职工生活; COD、 SS、 氨氮; 排入化粪池，定期清掏用作农肥; 不外排. —; 脱硫用水; COD、 SS、 氨氮; 循环使用，设置50m3循环水池1座; 不外排. 噪声; —; 生产及环保设备; 等效连续A声级; 设备安装在车间内 并加装基础减震装置；风机加装消声器，生产过程车间门窗关闭；加强设备日常维护; 连续. 固废; —; 职工生活; 生活 垃圾; 由环卫部门统一收集处理; 合理 处置. --; 除尘器; 除尘灰; 收集后作为原料回收利用; 合理 处置. —; 产品检验; 废品砖; 收集后回用于生产; 合理 处置. —; 脱硫; 脱硫 石膏; 收集后外售综合利用; 合理 处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程概况 - 2017年2月魏县诚信环保建材有限公司委托河北师大环境科技有限公司编制了《年产6000万块节能环保型非黏土多孔砖项目环境影响报告表》，该报告表于2017年2月6日通过魏县环境保护局审批（魏环审[2017]006号，见附件2），2017年8月11日该项目通过魏县环境保护局的验收，验收文号魏环验[2017]11号，见附件3。企业于2020年7月13日取得国版排污许可证，证书编号：91130434MA07W32P3K001V，见附件4。 - 1、建设地点：魏县前大磨乡前大磨村村东，厂址中心坐标北纬36°30'39.351"，东经115°0'5.552" - 2、建设内容：项目总用地面积 24000m2，主要建设原料堆棚、陈化车间、破碎车间、 干燥隧道窑烧结车间、挤出成型车间、 实验室、成品堆场，办公室、餐厅、宿舍、配电室、水泵房、库房等，总建筑面积 10850m2 。项目建设一条节能环保型非黏土多孔砖生产线 及其配套设施，项目建成后可年生产煤矸石非黏土烧结多孔砖 6 千万块（折标砖）。现有工程主要建设内容如表所示： - 表2-9现有工程建设内容一览表 序号; 建设项目; 内容. 1; 主体工程; 陈化车间、破碎车间、干燥隧道窑烧结车间、挤出成型车间. 2; 辅助工程; 原料堆棚、实验室、成品堆场、办公室、餐厅、宿舍、配电室、水泵房、库房. 3; 公用工程; 给水:由前大磨村供水系统供水. 供电:由前大磨村变电站电网接入. 供热:冬季办公采用空调供暖. 4; 环保工程; 废气; 煤矸石与页岩储存设置原料堆棚,减少粉尘无组织排放;粉煤灰储存设置粉煤灰筒仓1座,储量420t,直径4m高14m,仓顶设布袋除尘器+15m高排气筒排放. 破碎车间产生的粉尘设置集尘罩+袋式除尘器+15m高排气筒处理. 隧道窑焙烧烟气,设置双碱法脱硫除尘塔+20m高排气筒. 输送转运过程采用全封闭皮带输送方式,减少粉尘无组织排放. 污水; 本项目生产过程不产生废水. 生活污水经化粪池处理后定期清掏,不外排. 固废; 袋式除尘器的除尘灰、废坯料、不合格产品均返回用于制砖. 脱硫渣收集后外售. 生活垃圾设带盖垃圾收集桶. 噪声; 消音+基础减震+厂房隔音. 表 2-10 现有工程建构筑物一览表 序号; 建构筑物; 建筑面积（m2）; 结构; 备注. 1; 原料堆棚; 1500; 钢架结构， 单层; 现有. 2; 陈化车间; 1600; 钢架结构， 单层; 现有. 3; 破碎车间; 1300; 钢架结构， 单层; 现有. 4; 干燥隧道窑烧结车间; 3000; 钢架结构， 单层; 现有. 5; 挤出成型车间; 2700; 钢架结构， 单层; 现有. 6; 实验室; 100; 砌体结构， 单层; 现有. 7; 库房; 100; 砌体结构， 单层; 现有. 8; 办公室及餐厅; 200; 砌体结构， 单层; 现有. 9; 宿舍; 200; 砌体结构， 单层; 现有. 10; 配电室; 80; 砌体结构， 单层; 现有. 11; 水泵房; 20; 砌体结构， 单层; 现有. 12; 门卫; 50; 砌体结构， 单层; 现有. 合计; 10850; /; /. - 3、现有工程主要生产设备 表2-11 现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 一; 原料工段. 1; 装载机; ZL40F; 台; 1. 2; 细碎颚式破碎机; PEX-250×1000; 台; 1; 变频. 3; 锤式破碎机; CPF1010; 台; 1; 变频. 4; 双轴搅拌机; SJ360-40; 台; 2. 5; 强力搅拌机; SJ300-40; 台; 2. 6; 液压多斗挖土机; DWY40-950; 台; 1. 7; 双层滚笼筛; 2YA1860; 台; 1. 8; 板式给料机; BG120×400; 台; 2. 9; 悬挂式永磁除铁器; RCY-6-2; 台; 2. 10; 带式输送机; TD750-B650×16800; 台; 1. 11; 带式输送机; TD750-B650×24500; 台; 1. 12; 刮板输送机; SGB650×24500; 台; 1. 13; 圆盘给料机; DK1800; 台; 1. 14; 带式输送机; TD750-B650×41500; 台; 1. 15; 可逆移动配仓布料机; PN50×320; 台; 1. 16; 湿式轮碾机; LNP-420; 台; 1. 17; 气箱脉冲除尘器; SXm32-6; 台; 2. 二; 成型工段. 1; 箱式给料机; XGD80; 台; 1. 2; 湿式轮碾机; LNP-420; 台; 1. 3; 双极真空挤砖机; JZK60/60-38; 台; 1; 变频. 4; 对辊机; 台; 1. 5; 截料机; 台; 7. 6; 自动切条机; ZQT600×200A; 台; 1. 7; 自动切坯机; ZQP24; 台; 1. 8; 坯体运输机; PS600; 台; 1. 9; 翻坯机组; FP3X2; 台; 1. 10; 回坯带式输送机; B650×11500; 台; 1. 11; 液压步进机; YBS-30; 台; 1. 12; 自动码坯机; ZMP3X2; 台; 1. 13; 水坯式真空泵; 2SK-7; 台; 1. 三; 干燥焙烧阶段. 1; 隧道窑; HSYT108/P6900; 台; 1. 2; 干燥室; 6.9*66; 台; 1. 3; 液压步进机; YBS-30; 台; 1. 4; 摆渡车; BDC-6.90; 台; 1. 5; 液压顶车机; YDS-30; 台; 1. 6; 出口拉引机; LYS-80; 台; 1. 7; 液压顶车机; YDS60- 15; 台; 1. 8; 窑车; 4350×6900×850mm; 台; 20. 9; 排潮风机; GD30K2- 12-NO.10; 台; 2. 10; 循环风机; GD30K2- 12-NO.6; 台; 2. 11; 送热风机; Y4-73- 12NO14D; 台; 2. 12; 排烟风机; Y4-73- 12NO14D; 台; 1; 变频. 13; 窑下平衡风机; T35- 11NO.8A; 台; 1. 14; 窑尾冷却风机; T35- 11NO.71A; 台; 1. 15; 脱硫塔; 台; 1. - 4、现有工程主要原辅材料及能源消耗 - 表2-12 现有工程主要原辅材料及能源一览表 序号; 类别; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 原辅 材料; 煤矸石; 万吨; 8; 外购. 2; 页岩; 万吨; 1; 外购. 3; 粉煤灰; 万吨; 1; 外购. 4; 生石灰; 吨; 267; 袋装. 5; 能源; 电力; 万 kWh; 88.89; 前大磨村变电站电网接入. 6; 水; 万m3; 1.26; 前大磨村供水系统供水. 5、现有工程主要产品方案 表2-13现有工程主要产品方案一览表 序号; 名称; 规格（mm）; 产量; 体积比; 折标砖; 重量（万吨）. 1; 多孔砖; 240*115*90; 1766.7 万块/a; 1.7:1; 3000 万块/a; 4.82. 2; 190*190*90; 1350.7 万块/a; 2.2:1; 3000 万块/a; 4.87. 3; 总计; ——; ——; ——; 6000 万块/a; 9.69. （6）现有工程公用工程 （1）给排水 给水： 本项目用水由前大磨村供水系统供水。项目用水主要包括生产用水、 生活用水、绿化用水。 生产用水包括原料搅拌用水、脱硫除尘用水及原料堆棚洒水。原料搅拌用水 量为 34m3/d；脱硫除尘循环用水量为 10m3/d，补充新鲜水 0.2 m3/d；原料堆棚洒水 2 m3/d。项目劳动定员 40 人， 生活用水量为 1m3/d。本项目绿化面积 2400m2，绿化用水标准以 0.6 m3/ m2 •a，绿化期 240d，则用水量约为 6m3/d。 项目总用水量为53.2m3/d,其中新鲜水用量为43.2m3/d,循环用水量为10m3/d,循环利用率为19%。 排水：项目生产过程不产生废水。因此项目的废水主要为职工的生活废水，产生量为0.8m3/d。产生的生活废水全部排入厂区化粪池，定期清掏，不外排。现有工程水平衡图见图3-2。 - 图3-2 现有工程水平衡图 （单位：m3/d） - （7）现有工程主要生产工艺及产排污情况 项目生产可分为五个主要工序， 分别为原料制备、 原料陈化、 成型切坯、干燥 焙烧、成品堆放。 1 、原料制备:本项目生产所需原料煤矸石和页岩、粉煤灰均为外购。 原料经供货方初步加工破碎成较小颗粒后运至项目厂区原料堆场储存。 原料堆场加盖料棚防止雨水冲淋并进行地面硬化。 煤矸石和页岩由装载机分别送入颚式破碎机中破碎，破碎后的煤矸石和页岩及外购的粉煤灰由板式给料机送入锤式破碎机进一步粉碎， 粉碎后的原料 经电磁振动筛筛出大粒径原料返回破碎机再次粉碎， 合格的原料经双轴搅拌器加水 搅拌混合。 2 、原料陈化:湿物料通过输送机输送至陈化车间顶部的可逆移动配仓布料机， 均匀堆存到陈化车间。 陈化可使原料进一步疏解， 使水分分布均匀。陈化可改善原料的塑性， 提高产品质量，陈化时间一般为3天以上。 3 、成型切坯:陈化后的物料由液压多斗挖掘机装运至输送机， 运至挤出成型车间。由厢式给 料机通过对辊机定量喂入强力搅拌机。 搅拌后的原料送入真空挤出机中挤出成型， 成型后的泥条经自动切条机、自动切坯机切割成所要求尺寸的砖坯， 再由自动码坯 整齐规律的码放到窑车上。 不合格砖坯由皮带输送回双轴搅拌机再利用。 4 、干燥焙烧:码放好砖坯的窑车由顶车机顶入隧道干燥窑中进行干燥， 干燥时间为24 小时， 干燥温度大约为 80～150℃，干燥时所需热量由焙烧窑产生的烟气提供。干燥后的 砖坯窑车进入隧道焙烧窑经预热、烧结、冷却三个阶段进行烧制。焙烧窑采用 秸秆点火加热， 使窑内温度达到煤矸石燃点， 然后依靠煤矸石自燃产生的热量进行 完成焙烧，不需消耗额外的燃料，烧结温度为 900～950℃。煤矸石自燃产生的烟 气由风机输送至干燥窑内， 用其热量将湿砖坯烘干至要求含水量， 干燥尾气由风机送至脱硫除尘塔后排放。 5 、成品堆放:烧制完成的砖运至卸车区，人工卸载，同时对砖进行质量检验， 检验合格后运 往成品堆场。 不合格品经收集破碎后回用于生产。空窑车经清扫、保养后通过回车 线送至码坯位置，进入下一循环。 - 图3-3烧结砖生产工艺流程 - 二、现有工程污染情况 1、废气 （1）隧道窑废气 隧道窑焙烧产生的烟气经双碱湿法脱硫除尘处理后，由33m高排气筒排放。根据河北雄伟环境科技有限公司提供的《检测检验报告》（2021年8月13日，报告编号：XW2021080901,见附件8），企业隧道窑排气筒外排废气中，颗粒物折算浓度最大值为4.3mg/m3，二氧化硫折算浓度最大值为43mg/m3，氮氧化物折算浓度最大值为29mg/m3，氟化物折算浓度最大值为0.84mg/m3，以上污染物排放均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2大气污染物排放限值要求。 （2）原料破碎、筛分废气 原料破碎、筛分工序设置集气罩，废气经袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，根据《检测检验报告》（XW2021080901），该排气筒出口处颗粒物排放浓度最大值为4.7mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2大气污染物排放限值要求。 （3）粉煤灰筒仓粉尘 粉煤灰落料粉尘经仓顶除尘器处理后经15m高排气筒排放，根据《检测检验报告》（XW2021080901），该排气筒出口处颗粒物排放浓度最大值为4.5mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2大气污染物排放限值要求。 （4）原料装卸及堆存 原料煤矸石、页岩等置于原料棚内，棚内地面进行硬化，三面围挡，定时洒水。同时加强运输车辆的管理，用密闭车装运。根据《检测检验报告》（XW2021080901），厂界无组织颗粒物最高排放浓度为0.402mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3企业边界大气污染物浓度限值要求。 2、废水 现有工程搅拌工序用水在焙烧过程中蒸发损耗；脱硫用水除损耗外，其余全部循环使用（设置50m3循环水池1座），全厂无生产废水外排；本项目生活废水主要为职工盥洗废水，水量少，排入化粪池定期清掏用作农肥。 3、噪声 现有工程主要噪声源为破碎机、搅拌机、挤出机、切坯机、风机等设备产生的机械噪声，采取基础减震、风机加装消声器、厂房隔声、距离衰减等措施。根据《检测检验报告》（XW2021080901），企业厂界环境昼间噪声最大值为57.2dB(A)，夜间噪声最大值为47.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固体废物 现有工程目固体废物主要为焙烧过程产生的废品砖，职工产生的生活垃圾，脱硫石膏，除尘系统收集的原料尘。隧道窑焙烧过程产生的废品砖收集后经过破碎，全部回用，不外排；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理；除尘过程产生的原料尘收集后作为原料回用，不外排；脱硫石膏收集后外售给建材行业。 根据《检测检验报告》（XW2021080901）计算，现有工程主要污染物排放量如下：COD：0 t/a，氨氮： 0 t/a，颗粒物1.461t/a、SO2：13.036t/a， NOx：8.57t/a,满足环评批复污染物排放总量控制指标要求（COD：0 t/a，氨氮： 0 t/a，SO2：54.0t/a， NOx：36.0 t/a）。 - 现有工程存在的主要问题 - 企业现有工程与河北省重污染天气重点行业绩效分级中“粘土砖瓦及建筑砌块制造行业B级绩效指标”进行比较，主要问题如下： ①现有工程原料棚、成型车间密闭不完整，成品露天堆放。 ②皮带输送机上防尘罩有破损，封闭不完整。 ③原料上料、搅拌及窑车出砖粉尘未采取有效粉尘治理措施，粉尘无组织排放。 ④现有双碱湿法脱硫除尘一体化系统不能满足《河北省砖瓦、石灰、耐火材料行业大气污染综合治理方案》以及河北省重污染天气重点行业绩效分级中“粘土砖瓦及建筑砌块制造行业B级绩效指标”相关要求。 ⑤厂区未配备微雾(或雾炮) 等抑尘设备。 - 现有工程整改措施 ①原料棚、成型车间修整完善，实现全密闭，新建成品库一座。 ②皮带输送机防尘罩修整完善，实现全封闭。 ③原料上料、搅拌工序及窑车出砖采取集气罩+袋式除尘器+排气筒排放措施。 ④现有双碱湿法脱硫除尘一体化系统进行提升改造，提升为SNCR 脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿法电除尘工艺；实现自动化控制，具备自动加药、自动监测pH值功能。 ⑤厂区配备微雾(或雾炮) 等抑尘设备. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据邯郸市生态环境局于2022年7月8日发布的《2021年度邯郸市环境质量公报》中相关数据进行判定。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.33%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.50 %; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 102; 70; 145.71 %; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 57; 35; 162.86 %; 不达标. CO; 24小时平均第95位百分位数; 2100; 4000; 52.50 %; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 182; 160; 113.75 %; 不达标. 由公告可知，邯郸城市环境空气中PM10、PM2.5年平均浓度值、O3日最大8小时平均值第90百分位数浓度均超标，则根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中6.4.1项目所在区域达标判断规定：“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”可知，本项目所在区域属于不达标区。 目前，魏县正在逐步推行“煤改气”计划及雾霾综合治理工程，随着区域内各类大气污染治理工程的推进，区域内环境中颗粒物将能够得到有效控制，区域内环境将有所改善。 （2）特征污染物 ①补充监测点位基本信息 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据，结合场址所在区域地形特点以及当地气象特征，本次评价共设置 1 个大气环境质量现状补充监测点。本项目特征污染物氟化物、 TSP由河北亘盛环境科技有限公司于 2022年 8月26日至8月28日对本项目所在区域环境空气现状进行了监测，检测数据有效补充测点位基本信息见表3-2，检测报告见附件6。 表3-2其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址; 相对厂界距离m; 监测报告编号. 后大磨村村南; TSP、氟化物; 2022年 8月 26日至8月28日; N; 150; GS-WT2022082602. ②监测时间及频率 本次大气环境质量现状监测时间为2022年 8月 26日至8月28日，连续监测3天。其中TSP及氟化物检测日均值，24 小时平均浓度每天连续 24 小时采样，每天 1 次；氟化物检测小时均值，每天采样4次，具体时间分别为2:00、8:00、14:00、20:00，每次采样时间不少于45min。 ③监测方法 补充监测各监测因子检测方法及检出限表见表3-3。 表3-3 大气环境监测方法及检出限一览表 监测项目; 检测方法及方法依据; 检出限. TSP; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 氟化物; 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》 HJ955-2018; 0.5ug/m3. ④评价标准 总悬浮颗粒物、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。 ⑤评价方法 采用单项标准指数法评价，评价指数定义如下： Ii=Ci/C0i 式中：Ci—i 污染物的实测浓度，mg/m3； C0i—i 污染物的环境空气质量标准浓度限值，mg/m3。 ⑥监测与评价结果 表 3-4 特征污染物大气环境监测及结果一览表（单位：%） 类别; 项目; 监测结果; 标准值; 占标率%; 超标倍数; 是否达标. 日均值; TSP mg/m3; 0.178-0.203; 0.3; 59.33-67.66; 0; 达标. 日均值; 氟化物 ug/m3; ND; 7; --; --; 达标. 小时均值; 氟化物 ug/m3; ND; 20; --; --; 达标. 从监测数据可知，本项目附近环境空气中的TSP及氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 2、水环境 根据邯郸市生态环境局于2022年7月8日发布的《2021年度邯郸市环境质量公报》，地表水共监测28个断面，8条河流，2个水库，全部达到规划水质类别，达标率为100%。对照《河流 流域水系水质定性评价分级表》，I类水体2个占7.1%，II类水体10个占35.7%，III类水体5个占17.9%，IV类水体10个占35.7%，V类水体1个占3.6%，无劣V类水体。地表水整体评价为轻度污染。 3、土壤环境 现有工程厂区地面均硬化，正常情况下无污染途径，不涉及。 4、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染环境类）（试行）》中的相关规定，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50m范围内，不存在声环境保护目标，不再进行声环境达标分析。 5、生态环境状况 #### 评价区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍惜濒危野生动植物等敏感目标。 #### 6、地下水、土壤环境质量现状 #### 本项目主要污染物为颗粒物及烟尘，基本不存在泄漏及渗透到地下水及土壤环境，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，本次环评原则上不再开展土壤、地下水环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境保护目标 - 项目周边500m范围内大气环境保护目标为厂界西南侧70m的前大磨村，厂区西侧130m处的后大磨村。大气环境保护目标及保护级别见下表。 表3-5 环境保护目标及保护级别 坐标; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护 对象; 保护级别. 114.858411236.3056991; 前大磨村; SW; 70; 村民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. 114.856098 36.310715; 后大磨村; W; 130; 村民. - 2、声环境保护目标 - 项目厂界50m范围内无声环境保护目标，不涉及声环境保护目标。 - 3、地下水环境保护目标 项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及地下水环境保护目标。 - 4、地表水环境 - 项目废水不直接排入地表水体，不涉及地表水环境保护目标。 - 5、生态环境 - 项目位于魏县前大磨乡前大磨村村东，魏县诚信环保建材有限公司现有厂区内，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 - 6、电磁辐射 不涉及。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 一、施工期 - 1、废气 施工期粉（扬）尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值； 表3-6 施工期大气污染物排放标准 污染物; 标准值a; 标准来源. PM10; 80μg/m3；达标判定依据：≤2次/天; 河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放浓度限值. a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. - 2、噪声 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求； 表3-7 施工期环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 污染物; 昼间; 夜间; 标准来源. 施工期; Leq（A）; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准. - 施工期固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。 - 二、运营期 - （1）废气：原料落料及上料、破碎、筛分、搅拌工序粉尘、窑车清扫粉尘、石灰落料粉尘以及隧道窑烟气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2标准及2020修改单要求。厂界无组织排放颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3标准要求，淤泥储存无组织恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准要求，详见下表。 表3-8 污染物排放评价标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 落料、上料、破碎、筛分、搅拌工序、窑车清扫、石灰落料; 颗粒物; 30mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2标准. 隧道窑点火、烘干、焙烧; 颗粒物; 30mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2标准及2020修改单（人工干燥及焙烧干烟气基准含氧量为 18%：）. SO2; 150mg/m3. NOx; 200mg/m3. 氟化物; 3mg/m3. 厂界无组织排放废气; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3标准. 二氧化硫; 0.5mg/m3. 氟化物; 0.02mg/m3. H2S; 0.06mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建二级标准. NH3; 1.5mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. （2）噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见下表。 表3-9 噪声环境噪声排放标准 单位：dB（A） 要素 分类; 标准名称; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 标准限值. 声环境; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效连续A声级Leq; 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A); 评价区. 内声环境（3）一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本次技改项目不新增劳动定员，不新增生活用水，不新增生产废水，技改后全厂不新增总量控制指标。 技改前排污许可证总量指标（已交易）为COD：0 t/a，氨氮： 0 t/a，SO2：54.0t/a， NOx：36.0 t/a。 技改后全厂主要污染物排放量为：COD：0 t/a，氨氮： 0 t/a，SO2：5.73t/a， NOx：5.54t/a。 - 技改后全厂总量控制指标建议值为：COD:0t/a；NH3-N:0t/a；SO2:54t/a；NOX:36t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工过程需要建设淤泥储存间、成品库，在建筑施工过程中将产生施工扬尘、施工噪声、固体废物及生活污水，会对周围环境产生一定不利影响。 为减少施工期产生的影响，项目采取的措施分述如下： （1）施工期大气环境保护措施 施工期的大气污染物主要为地面扬尘。扬尘的主要来源为：基础土石方的开挖、堆放、回填和清运过程，建筑材料（水泥、白灰、砂子等）运输、装卸、堆放、挖料过程，各种施工车辆行驶，施工垃圾堆放和清运引起扬尘等。根据《河北省建筑施工扬尘防治强化措施 18 条》（冀建安[2016]27 号）、《关于进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作的通知》(冀建安质安函[2019]178 号)、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第 1 号）、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》等相关文件中关于控制建筑施工扬尘的规定，项目施工期拟采取以下措施防治扬尘： ①在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监督等单位名称、扬尘防治责任人的名称、联系电话、举报电话等。 ②施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工，高度不低于 1.8 米。 ③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 ④施工现场出入口配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 ⑤施工现场出入口和主作业区安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 ⑥施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ⑦基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 ⑧施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 ⑨尽量缩短工期和避开在大风情况进行扬尘量大的施工作业，当冬季风力达到4级以上时停止施工。 ⑩施工场地配备洒水车，定期对工地及进出工地的路面洒水、冲洗，保持场地的路面和空气具有一定湿度，防止浮尘，非冰冻期每天洒水不少于 2 次，并设置专人负责，重污染天气时相应增加洒水频次。 ⑪车辆进出工地应低速或限速行驶，减少汽车行驶扬尘。 经采取上述措施后，项目施工期不会对周围大气环境产生明显的不利影响。 2、施工噪声 施工期间噪声影响主要来自施工机械噪声，噪声源强在80~105dB(A)之间，为了避免施工过程中产生的噪声对周围环境敏感点的影响，本评价要求施工单位在施工期间严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，各种噪声设备禁止夜间作业，尽量减小由于施工而给周边环境造成的影响。施工噪声对周边环境的影响会随施工的结束而消失。 3、建筑垃圾 （1）施工现场应设置密闭式垃圾池，生活垃圾和施工垃圾必须分开存放，垃圾池容量应满足施工现场垃圾处理使用需求。 （2）施工单位应安排专人负责对现场垃圾进行管理，通过具备垃圾消纳资格的达标运输车辆每晚对垃圾池进行清理，将垃圾运送到指定的垃圾处理场所。 4、废水 项目施工期间废水主要为施工人员生活污水和建筑物养护用水。生活污水产生量较小，全部用于泼洒道路防止扬尘。 - 总之，只要加强管理，切实落实好以上措施，施工期对环境的影响将会大大降低，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、环境空气影响分析 - 1.1污染物产生及排放情况 - （1）原料落料粉尘 原料煤矸石、页岩经铲车运输至料斗，上料过程会产生粉尘。参考《逸散尘工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中粒料加工厂的产污系数，上 上料产污系数为0.01kg/t-料，本项目煤矸石、页岩年用量为9万t。经计算，本项目上料过程产生的粉尘为0.9t/a，项目在产尘点上方安置集气罩，配备1台袋式除尘器（风机风量为12000m3/h，工作时间按照2400h计算），则粉尘产生速率为0.375kg/h,产生浓度为31.25mg/m3。废气经集气罩集中收集后进入袋式除尘器处理，收集效率为95%，除尘效率按照98%计算，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，粉尘排放浓度为0.89mg/m3，排放速率为0.007kg/h，排放量为0.017t/a。 - （2）破碎、筛分粉尘 本项目外购的煤矸石、页岩需要用破碎机进行破碎处理后方可进行混料搅拌进行生产，粉尘产生环节包括原料破碎、筛分、搅拌环节。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中烧结砖“破碎、筛分、成型干燥等”颗粒物产尘系数为1.23千克/万块标砖，确定破碎、筛分过程中粉尘产生量为7.38t/a,项目在产尘点上方安置集气罩，配备1台袋式除尘器（风机风量为10000m3/h，工作时间按照2400h计算），则粉尘产生速率3.08kg/h、产生浓度为307.5mg/m3。废气经集气罩集中收集后进入袋式除尘器处理，收集效率为95%，除尘效率按照98%计算，处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，粉尘排放浓度为5.84mg/m3，排放速率为0.059kg/h，排放量为0.14t/a。 （3）搅拌粉尘 本项目一次搅拌工序粉尘产污系数参照上述计算，则一次搅拌工序粉尘产生量为7.38t/a。陈化后的原料与河道淤泥在成型制坯前需要进行二次加水搅拌，搅拌过程会有少量粉尘产生。参考303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中烧结砖“破碎、筛分、成型干燥等”颗粒物产尘系数为1.23千克/万块标砖，同时陈化后物料含有一定量的水分，产尘量可减少 50%以上，故本次评价确定二次搅拌工序的污染源强按产污系数产尘系数为0.615千克/万块标砖，则二次搅拌工序粉尘产生量为 3.69t/a，合计搅拌工序粉尘产生量为11.07t/a。 技改项目在一次搅拌和二次搅拌机进料口上方及各皮带转载点设置集气罩，粉尘经集气罩收集后引入一台覆膜滤料袋式除尘器处理达标后经 15m 高排气筒DA003排放。集气罩集气效率为 95%，袋式除尘器风量为 20000m3/h，工作时间按照2400h计算，除尘效率为 98%，则搅拌有组织粉尘产生速率为4.61kg/h，产生浓度为 230mg/m3，经袋式除尘器处理后粉尘排放量为0.21t/a，排放速率为0.088kg/h排放浓度为 4.38mg/m3。 #### （4）窑车清扫粉尘 #### 本项目在窑车处安装1套自动清扫设备，成品砖表面的粉尘被清扫设备收集后经1套袋式除尘器处理，经1根15m高排气筒排放（DA004）。参考《逸散性工业粉尘控制技术》砂和砾石转运、运输排污系数为0.10kg/t ,本项目年产标砖9.6万吨，则粉尘产生量为9.6t/a，风机风量为6000m3/h、工作时间按照2400h计算，则颗粒物的产生浓度为666.67mg/m3（4kg/h），粉尘收集效率为95%，除尘效率按照99%计算，则粉尘排放浓度为6.33mg/m3，排放速率为0.038kg/h，排放量为0.09t/a。 - （5）石灰落料粉尘 本项目脱硫使用的熟石灰由厂家罐车运输到厂内，通过压力将罐车内石灰泵入厂内石灰仓中贮存。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业中“各种水泥制品-物料输送储存”工艺，颗粒物产生量为0.19kg/t-产品。项目年使用熟石灰360t，因此石灰入仓过程中粉尘产生量为0.068t/a、除尘器风机风量为3000m3/h（工作时间按照2400h计算），粉尘产生速率为0.028kg/h，产生浓度为9.44mg/m3。粉尘经水泥仓顶部自带除尘器处理后经1根15m高排气筒排放（DA005），除尘器去除率按照90%计算，则粉尘排放量为0.0068t/a、排放速率为0.0028kg/h、排放浓度为0.94mg/m3。 - （6） 隧道窑废气 - 本项目在烘干、焙烧前需先进行点火，点火采用生物质燃料，在正常生产过程中，煤矸石自燃热量可以满足产品焙烧所需的热量。坯体在窑内充分内燃，无需加入其它助燃剂。在烘干窑内进行烘干、在隧道窑内焙烧，通过烘干窑将成型的坯料脱水烘干，烘干热源利用焙烧烟气。经烘干后的坯体由窑车运至焙烧室，焙烧温度为700-780℃。砖坯焙烧过程中产生的烟气全部通过地埋式管道引入烘干室用于砖坯烘干。 本次将脱硫系统改造为SNCR 脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿法电除尘工艺。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，颗粒物产尘系数为6.50千克/万块标砖，本项目设计年产烧结砖（折标）6000万块，颗粒物产生量为39t/a，烟气量平均值为132695m3/h，隧道窑年运行时间7200h，则产生速率为5.42kg/h，产生浓度为40.85mg/m3。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册可知，隧道窑废气中氮氧化物产生系数与隧道窑产品产量有关，在产能不变的前提下，窑尾氮氧化物产生量不变。根据原环评，NOXR 年产生量为 19.58t/a，产生速率为2.72kg/h、产生浓度为20.50mg/m3。 废气中的SO2源强计算按照物料衡算法，SO2主要来源于煤矸石的燃烧，隧道窑点火使用生物质燃料，年使用量为8t/a，生物质燃料中硫元素含量为0.08%，硫元素含量小，因此本次SO2源强核算不计算生物质燃料中的硫元素。项目年消耗煤矸石8万吨，煤矸石含硫份按0.3%计，在焙烧过程中60%的硫元素生成SO2气体，SO2的产生量为288t/a，SO2产生速率为40kg/h，产生浓度为301.44mg/m3。 本项目煤矸石8万t/a，含氟量按150mg/kg计，则氟化物（以F计）产生量为12t/a，产生速率为1.67kg/h，产生浓度为12.60mg/m3。 企业于2022年6月24日至6月26日委托河北德远检测检验技术有限公司进行了检测。根据河北德远检测检验技术有限公司提供的《检测检验报告》（德远环检字（(2022)第247号,见附件9），检测期间，隧道窑排气筒出口颗粒物最大折算浓度为4.2mg/m3,二氧化硫最大折算浓度为6mg/m3,氮氧化物最大折算浓度为5.8mg/m3,氟化物最大折算浓度为1.74mg/m3,检测结果满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2标准以及《河北省砖瓦、石灰、耐火材料行业大气污染综合治理方案》（冀气领办〔2021〕60号）排放限值要求，即：颗粒物≤10mg/m3、SO2≤50mmg/m3、NOX≤100mg/m3、氟化物（以F计）≤3.0mg/m3。 根据检测报告（德远环检字（(2022)第247号），技改项目完成后，全厂主要废气污染物排放量如下：颗粒物 2.53t/a，SO25.73t/a，NOx5.54t/a，满足环评批复污染物排放总量控制指标要求，技改前后主要废气污染物排放量“三本帐”如表4-1所示，其中SO2及NOx的排放量均有所降低，由于技改项目增加原料上料、搅拌、窑车清扫及石灰仓落料粉尘的有组织收集，减少粉尘的无组织排放，厂区增加3个粉尘排气筒，因此颗粒物有组织排放量增加。 表4-1 技改前后主要废气污染物排放量 污染物名称; 现有工程 排放量①; 现有工程 许可排放量 ②; 在建工程 排放量③; 本项目 排放量④; 以新带老削减量⑤; 本项目建成后全厂排放量⑥; 变化量 ⑦. 二氧化硫; 13.036; 54; /; 5.73; —7.306; 5.73; —7.306. 氮氧化物; 8.57; 36; /; 5.54; —3.03; 5.54; —3.03. 颗粒物; 1.461; /; /; 2.53; +1.069; 2.53; +1.069. （7）无组织废气 ①物料堆存粉尘 项目原料煤矸石、页岩堆存于原料车间，堆存量为9万t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，物料堆存产尘系数按 0.0007kg/t 物料，则物料堆存过程粉尘的产生量约为 0.063t/a。煤矸石破碎、筛分、搅拌后送入陈化车间进行陈化，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，陈化过程物料堆存产尘系数按 0.0029kg/t物料，则陈化过程粉尘的产生量约为0.232t/a。项目原料车间和陈化车间均为封闭式，在原料车间和陈化车间顶部设置喷雾抑尘装置，覆盖车间所有堆存区域；定期清扫车间地面，保持地面清洁，洒水降尘；通过采取这些措施，可有效降低物料堆存产生的粉尘及其无组织逸散，抑尘率约 80%，则物料堆存无组织排放量为 0.059t/a。 ②生产车间无组织粉尘 项目破碎车间破碎、筛分、一次搅拌及二次搅拌等过程粉尘的产生量为 18.45/a，集气罩收集效率均按照 95%计算，则未经集气罩收集的粉尘共计0.92t/a，车间全密闭且顶部安装高压喷淋抑尘装置，可有效降低粉尘的逸散。按照 80%抑尘率计算，则生产车间粉尘无组织排放量为 0.184t/a。 本次技改不增加原料用量，使用河道淤泥替代粉煤灰，且河道淤泥无需破碎直接同陈化后的原料进行加水搅拌。此外本次技改加大无组织粉尘的治理，将原料库、生产车间、成品库军密闭，且原料库、陈化库、生产车间顶部安装微雾抑尘装置，厂区地面硬化，厂界安装微雾抑尘装置，可以有效提高厂区无组织粉尘的治理效率。 - 按照河北省重污染天气重点行业绩效分级中“粘土砖瓦及建筑砌块制造行业B级绩效指标”相关要求，项目无组织粉尘防治措施主要包括： - （1）项目煤矸石原料及破碎后的煤矸石均堆放全封闭车间内，车间地面硬化，物料分类分区存放，预留物料转运通道；原料车间、破碎车间、陈化车间的通道口均安装硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； - （2）在原料车间、破碎车间、陈化车间内各安装 1 套喷干雾抑尘设施； - （3）除部分空地绿化外，其余场地全部硬化，对破损地面及时修补。定期对厂区及厂区周边道路洒水抑尘，遇特殊天气增加洒水频次； - （4）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10cm，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm。各生产环节之间物料输送均采用封闭式皮带廊，散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施； - （5）除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送等密闭输送方式返回各生产环节； - （6）破碎、筛分、搅拌等产尘工序的设备需在封闭的破碎车间或生产车间内并与原料车间或其他工序隔离，对给料机进料口采取三面封闭，进料一面设置皮帘，上方设置一套喷淋抑尘装置，对皮带输送转载点采取全封闭措施，同时在进料口上方、破碎机进料口上方、滚筒筛、搅拌机、皮带输送转载点等产尘点设置集气罩，收集后引入覆膜滤料除尘器处理，进一步减少无组织粉尘量。 - （7）结合项目平面布置情况，在厂区出入口处设 1 套高压清洗装置对进出车辆的车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施。 - ③ 淤泥储存无组织废气 本次技改项目淤泥在储存过程中会有臭气产生，淤泥存放在淤泥储存间内，通过储存间密闭，喷洒除臭剂，加强管理和厂区周边绿化，减少臭气的产生和排放。类比同类企业，并结合本项目淤泥储存量，确定淤泥储存间废气产生量为 NH3 0.102t/a、H2S 0.009 t/a。 - 储存间经加盖密闭，仅有少量的废气无组织排放，按 1%计，则 NH3 无组织排放量为 0.001t/a，排放速率为 0.0001kg/h，排放浓度＜1.5mg/m3；H2S 无组织排放量为 0.0001t/a，排放速率为 0.00001kg/h，排放浓度＜0.06mg/m3；臭气浓度＜20（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新扩改建标准。 - 1.2项目废气污染源强核算结果见下表 - 本次技改项目废气污染源源强核算结果见下表。 表4-2项目废气污染源强核算结果一览表 - 污染源; - 污染物; - 污染物产生情况; - 治理措施; - 污染物排放情况. - 产生量t/a; - 产生 - 速率kg/h; - 产生 - 浓度mg/m3; - 工艺; - 效率%; - 是否为可行技术; - 排放量t/a; - 排放速率kg/h; - 排放 - 浓度mg/m3. - 烘干、焙烧; 烟尘; - 39; - 5.42; - 40.85; - 湿法电除尘系统; - 90%; - 是; - 2.02; - 0.281; - 4.2. SO2; - 288; - 40; - 301.44; - 石灰-石膏法脱硫; - 97%; - 5.73; - 0.402; - 6. NOx; - 19.58; - 2.72; - 20.50; - SNCR 脱硝; - 70%; - 5.54; - 1.56; - 5.8. 氟化物; - 12; - 1.67; - 12.60; - 协同处理; - 86%; - 1.66; - 0.105; - 1.74. - 原料库落料; 颗粒物; - 0.9; 0.375; - 46.88; - 袋式除尘器; - 98; - 是; - 0.017; 0.007; - 0.89. - 破碎、筛分; 颗粒物; - 7.38; 3.08; - 307.5; - 袋式除尘器; - 98; - 是; - 0.14; 0.059; - 5.84. - 搅拌; 颗粒物; - 11.07; 4.61; - 230; - 袋式除尘器; - 98; - 是; - 0.21; 0.088; - 4.38. - 窑车清扫; 颗粒物; - 9.6; 4; - 666.67; - 袋式除尘器; - 99; - 是; - 0.09; 0.038; - 6.33. - 石灰卸料; 颗粒物; - 0.068; 0.028; - 9.4; - 仓顶除尘器; - 90; - 是; - 0.0068; 0.0028; - 0.94. - 淤泥储存间、原料库及车间无组织; NH3; - /; <1.5; - /; - 密闭，加强管理和厂区周边绿化; - /; - 是; - /; <1.5; - /. H2S; - /; <0.6; - /; - /; <0.6; - /. 臭气浓度; - /; <20（无量纲）; - /; - /; <20（无量纲）; - /. 颗粒物; - /; ＜1.0; - /; 棚内地面进行硬化，三面围挡，顶部设棚，定时洒水。加强运输车辆管理，设置车辆冲洗装置; /; 是; - /; ＜1.0; - /. 表4-23 大气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标（1）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; - 原料库落料排放口; 颗粒物; 114°51′36.47″; 36°18′27.83″; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. DA002; - 破碎筛分排放口; 颗粒物; 114°51′35.42″; 36°18′27.94″; 15; 0.26; 常温; 一般排放口. DA003; - 搅拌粉尘排放口; 氮氧化物,氟化物,二氧化硫,颗粒物; 114°51′40.36″; 36°18′27.94″; 33; 2.6; 45; 一般排放口. DA004; - 窑车清扫排放口; 颗粒物; 114°51′37.26″; 36°18′27.04″; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. DA005; - 石灰筒仓排放口; 颗粒物; 114°51′35.03″; 36°18′27.50″; 18; 0.6; 常温; 一般排放口. DA006; - 隧道窑排放口; 颗粒物; 114°51′38.27″; 36°18′29.63″; 15; 0.4; 常温; 一般排放口. 1.3废气非正常工况污染源源强核算 本项目落料工序、破碎筛分、搅拌工序等废气治理措施全部采用“喷淋、集气罩+布袋除尘器”处理，如高压喷淋设备损坏、布袋破损更换不及时，可导致颗粒物异常排放。脱硫设备损坏、维修不及时，可导致颗粒物、二氧化硫、氮氧化物异常排放。 项目按高压喷淋设备全部损坏、脱硫塔全部损坏、布袋破损 50%考虑，则非正常工况下，废气处理设施的去除效率为50%，年发生频率按照1次/年、单次持续时间按10h计，则年非正常排放时间为10h/a。则污染源非正常排放量核算情况见表 4-4。 # 表4-4污染源非正常排放核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度(mg/m3); 年非正常时间（h/a）; 非正常排放量（t/a）. - 烘干、焙烧; 脱硫设备损坏、维修不及时; SO2; - 40; - 500; 10; 0.4. NOX; - 2.72; - 85; 10; 0.027. 颗粒物; - 5.42; - 67.75; 10; 0.0542. 氟化物; - 1.67; - 67; 10; 0.0167. - 原料库落料; 布袋破损、更换不及时; 颗粒物; 0.188; 23.44; 10; 0.0019. - 破碎、筛分; 1.54; 153.75; 10; 0.0154. - 搅拌; 1.54; 153.75; 10; 0.0154. - 窑车清扫; 2; 333.335; 10; 0.02. - 石灰卸料; 0.014; 4.7; 10; 0.00014. 如发现污染物异常排放，应立即停止生产，关闭治理设施风机，同时保证生产车间密闭，尽快修复或更换破损设备袋，待环保设备恢复正常后，再开启风机恢复正常生产工作。企业应加强环保治理设施日常维护，定期更换布袋，定期维护脱硫设施，并做好环保台账记录，采取以上措施后，可最大限度减少废气非正常排放。 1.2 废气治理措施可行性分析 - （1）袋式除尘器 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》，生产过程中原料制备、成型、包装机等对应排放口产生的颗粒物的污染防治可行技术为袋式除尘。本项目除尘采用袋式除尘器，符合排污许可规范要求，且布袋除尘器及其袋式除尘技术为运行多年的成熟除尘技术，能够保证其正常运行，处理效率能够保证，因此，本项目布袋除尘器处理措施可行。 - （2）石灰-石膏法脱硫技术 - 石灰石（石灰）-石膏湿法脱硫技术以石灰石或石灰作为脱硫吸收剂，烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应从而被脱除，最终反应产物为石膏。石灰石-石膏湿法脱硫技术成熟度高，可根据入口烟气条件和排放要求，通过改变物理传质系数或化学吸收效率等调节脱硫效率，可长期稳定运行并实现达标排放。石灰石-石膏湿法脱硫技术对燃料、负荷变化具有较强的适应性，脱硫效率高达95%以上，应用最为广泛。吸收剂（石灰石或石灰）资源丰富，价廉易得。 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》，窑烟囱产生的二氧化硫推荐采取湿法脱硫技术、干法/半干法脱硫技术等，本项目脱硫采用石灰-石膏湿法脱硫技术，污染物处理措施均符合排污许可规范要求。本项目使用的石灰-石膏法脱硫工艺为目前国内成熟的脱硫工艺，且在项目运行过程中脱硫塔能够正常运行且能保证足够的处理效率，因此本项目脱硫塔处理措施可行。 - （3）SNCR尿素脱硝工艺 - 本项目隧道窑采用SNCR技术进行脱硝，在实际运行中使用 SNCR 可以达到60%及以上的脱硝效率。 - SNCR技术是将储存的固体尿素，配制溶解稀释到浓度为50%左右的尿素溶液，配置好的尿素溶液由输送泵打入存储罐中，然后经加压泵加压后通过管道输送到喷枪的喷头内，经过喷头雾化后直接喷入隧道窑内。根据隧道窑的实际情况，在隧道窑内烟气温度为 800℃～1150℃温度区域且气流喷腾剧烈的地方安装喷枪。烟气温度低于 800℃，脱硝效率低，高于1200℃，还原剂反被氧化为NOX；隧道窑内喷腾剧烈，有利于还原剂和NOX混合均匀。 - 以尿素作为还原剂发生的反应：2NO+CO(NH2)2+½ O2→2N2+CO2+2H2O - SNCR具有下述特点：投资费用较低；脱硝效率随机组容量增加而降低；SNCR装置不增加烟气阻力，也不产生新的SO3；合适的反应温度窗口狭窄，为适应锅炉负荷的波动、提高反应区的混合程度与利用率，通常在炉膛出口屏式过热器下方设置多层喷枪；建设周期短，场地要求少，运行费用比较低。 - （4）湿式电除尘器 - 湿式静电除尘器是一种用来处理含微量粉尘和微颗粒的新除尘设备，主要用来除去含湿气体中的尘、酸雾、水滴、气溶胶、臭味、PM2.5等有害物质，是治理大气粉尘污染的理想设备。含尘气体经过高压静电场时被电分离，尘粒与负离子结合带上负电后，趋向阳极表面放电而沉积。利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。在强电场中空气分子被电离为正离子和电子，电子奔向正极过程中遇到尘粒，使尘粒带负电吸附到正极被收集。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），隧道窑烟囱产生的颗粒物推荐采取静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、湿式电除尘器等，本项目隧道窑采用湿式电除尘器技术，污染物处理措施均符合排污许可规范要求。本项目使用的湿式电除尘工艺为目前国内成熟的除尘工艺，且在项目运行过程中除尘设施能够正常运行且能保证足够的处理效率，因此本项目湿式电除尘器处理措施可行。 1.3 大气影响分析结论 - 项目所在区域为不达标区，企业加强废气的收集强度，减少了颗粒物的无组织排放，提高烟气脱硫脱硝治理效率，且采用了当下最有效的废气治理设施，保证各生产环节的废气经有效治理措施后，均可达标排放，不会对其大气环境产生不良环境影响。 2、水环境影响分析 本次技改项目无生产废水产生，不新增劳动定员，无生活废水产生。淤泥运输至厂内直接储存至淤泥储存间，淤泥储存间设置防渗措施；石膏压滤间地面设置防渗措施，四周设置导流槽，将压滤液收集后回用于搅拌工序。河道淤泥及石膏储存过程中，应避免发生雨淋、遗洒、泄露、渗漏。 综上所述，项目营运期不会对地下水环境产生影响。 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要是给料机、袋式除尘器、皮带输送机、压滤机、窑车自动清扫设备运行时产生的噪声，噪声值在70～90dB(A)之间。通过选用低噪声设备，所有设备均设置于车间内，并进行基础减振等措施降低噪声影响。 (1)预测模式 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录 A 中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算 单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LP（r）＝LW+Dc－A 式中：LW—倍频带声功率级，dB（A）； D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数 Di 加上计到小于 4π球面度（sr）立体角内的声传播指数 DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； A＝Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 Adiv=20lg（r/r0） 预测点的 A 声级，可利用 8 个倍频带的声压级按下式计算：  式中：LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i 倍频带 A 计权网络修正值，dB。 ②室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2（T）=LP1（T）－（TL+6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i（T）=LP1i（T）－（TLi+6） 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源， 计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在 T 时间内 i 声源工作时间，S； tj—在 T 时间内 j 声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 - 噪声源参数的确定 表4-5 噪声源强参数表 噪声预测结果 序号; 声源名称; 数量; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 给料机; 1; 80; 选用低噪声设备。设置于车间内,基础减振,厂房隔声; 40; 8; 2; 8; 61.9; 昼间; 20; 41.9; 20. 2; 袋式除尘器; 3; 80; 70; 10; 1.5; 10; 60; 昼间; 20; 40; 20. 3; 皮带输送机; 5; 75; 42; 8; 0.5; 8; 56.9; 昼间; 20; 36.9; 20. 4; 压滤机; 1; 85; 25; 8; 2.5; 8; 66.9; 昼间; 20; 469; 20. 5; 窑车自动清扫机; 1; 90; 35; 2; 0.5; 2; 84.0; 昼间; 20; 64; 20. 表4-6 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 测点名称; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 38.3; 51.6; 48; 45.1. 背景值; 56.6; 57.1; 55.7; 57.2. 预测值; 56.7; 58.2; 56.4; 57.5. 标准（昼间）; 60; 60; 60; 60. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目产噪设备全部置于厂房内进行厂房屏蔽，评价要求建设单位在工艺设备选型时选用低噪设备，提高设备的安装精度，并采取减振、隔振措施。通过以上减噪降噪设施后，根据噪声预测结果，厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 因此，项目运行期对周围声环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 4.1污染源分析 本次技改项目不新增固体废物，主要为职工生活垃圾、除尘灰、废品砖以及脱硫石膏。其中技改项目不新增劳动定员，因此生活垃圾产生量不变，仍为2.25t/a；根据计算，原料落料、破碎筛分、搅拌、窑车清扫及石灰落料处除尘灰产生量为23.566t/a；本项目SO2产生量为512t/a,按照95%的脱硫效率计算，则石膏CaSO4的产生量为1033.6t/a；煤矸石烧结砖的不合格率按照3.97%计算，则废品砖产生量为3974t/a。职工生活垃圾由环卫部门统一收集处理，除尘灰回用于生产，脱硫石膏经板框压滤机脱水后外售给其他建材企业，废品砖返回破碎工序用于制砖。固体废物产生及处置情况见下表。 表4-7 项目固废产生及处理处置情况一览表 - 名称; - 产生环节; - 属性; - 主要有毒有害物质; - 物理性状; - 环境危险特性; - 年产生量（t）; - 贮存方式; - 利用处置方式和去向; - 年利用或处置量（t）. - 生活垃圾; - 职工生活; - 一般工业固废; - /; - 固态; - /; - 2.25; - 垃圾收集桶; - 交环卫部门处理; - 2.25. - 除尘灰; - 袋式除尘器; - 一般工业固废; - /; - 固态; - /; - 23.566; - 密闭输送、密闭存储; - 回用于生产; - 23.566. - 废品砖; - 产品检验; - 一般工业固废; - /; - 固态; - /; - 3974; - 原料库; - 返回制砖; - 3974. - 脱硫石膏; - 环保设备; - 一般工业固废; - /; - 固态; - /; - 1033.6; - 压滤间; - 外售综合利用; - 1033.6. 5、地下水、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中,本项目属于“J非金属矿采选及制品制造”中“64、砖瓦制造”的应全部编制报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。开展地下水环境影响评价，故本项目不需开展地下水环境影响评价。 技改项目应加强河道淤泥入厂控制，严格控制含水率在40%以下，有毒有害成分含量满足《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB/T 25031-2010）相关限值要求，从源头控制土壤和地下水污染源。项目在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。将项目河道淤泥暂存间、石膏压滤间、生活污水化粪池、脱硫循环水池划定为一般防渗区，渗透系数小于10-12cm/s，将厂内其他区域划定为简单防渗区。一般防渗区底部用15cm三合土铺底，再在上层用10~15cm的水泥混凝土浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，确保防渗效果。在采取以上措施后，项目对地下水环境影响较小。 表4-8 本项目地下水污染防渗分区 序号; 防渗分区; 污染防治区域及部位; 防渗技术要求. 1; -般防渗区; 河道淤泥暂存间、石膏压滤间、生活污水化粪池、脱硫设施循环水池; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m, 渗透系数小于 10-7cm/s;或参照GB18598 执行. 2; 简单防渗区; 厂内其他区域(绿化除外); 一般地面硬化. #### 6、土壤环境影响分析 项目可能通过废水渗漏、大气沉降等途径影响土壤。 （1）废水对土壤环境的影响分析 根据工程分析可知，本项目废水主要为生活污水，无生产废水外排。本项目生活废水经化粪池处理后定期清运用于附近农田灌溉，不外排。因此，本项目无废水外排，同时项目废水量较小，且水质简单。为了避免项目废水对土壤环境的污染影响，本项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求采取了分区防渗措施，通过以上措施，评价认为项目废水对周围土壤环境影响较小。 （2）废气对土壤环境的影响分析 项目营运期产生的废气含有粉尘、氟化物等污染物，通过大气沉降累积可能对周围土壤环境造成影响。项目排放的氟化物因重力沉降或降水的作用迁移至水和土壤中，颗粒的大小对沉降有明显影响，同时土壤的类型、孔隙率、含水率等均对氟化物的迁移转化有很大的影响。结合同类项目预测及实际运营情况来看，项目排放氟化物等对周围土壤的贡献值很低，项目正常情况下排放大气污染物对周围土壤环境影响较小。 本次技改要求淤泥储存间、石膏压滤间采取防渗措施，淤泥及石膏储存过程中，应避免发生雨淋、遗洒、泄露、渗漏。综上所述，在落实本项目提出的土壤污染防治措施前提下，本项目对当地土壤环境影响较小。 7、环境监测计划 为掌握企业污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，按照相关法律法规和技术规范，排污单位应自行组织开展环境监测活动。自行监测内容应包括废气污染物（以有组织或无组织形式排入环境）、废水污染物（直接排入环境或排入公共污水处理系统）及噪声污染等。 建设单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。监测项目及频次根据《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）和《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中要求确定。本次评价建议污染源监测计划详见表 4-9。 # 表4-9 项目监测计划表 - 类别; - 监测 - 项目; - 监测 - 因子; - 监测 - 频次; - 执行标准. - 废气; - DA001; 颗粒物; - 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其2020修改单. - DA002; 颗粒物; - 1次/年. - DA003; 颗粒物; - 1次/年. - DA004; 颗粒物; - 1次/年. - DA005; 颗粒物; - 1次/年. - DA006; 颗粒物; - 1次/半年. 二氧化硫; - 1次/半年. 氮氧化物; - 1次/半年. 臭气浓度; - 1次/半年. 氟化物; - 1次/年. - 厂界; NH3; - 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准. H2S; - 1次/年. 臭气浓度; - 1次/年. 颗粒物; - 1次/年; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3标准. 二氧化硫; - 1次/年. 氟化物; - 1次/年. - 噪声; 四侧厂界外1米处; 噪声Ld; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | - DA001 - 原料库落料 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒排放 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其2020修改单 |
|  | - DA002 - 破碎筛分 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒排放 |  |
|  | - DA003 - 搅拌粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒排放 |  |
|  | - DA004 - 窑车清扫 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒排放 |  |
|  | - DA005 - 石灰筒仓 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒排放 |  |
|  | - 隧道窑排放口DA006 | 烟尘、SO2、NOx、氟化物 | SNCR 脱硝+石灰-石膏法脱硫+湿法电除尘+33m高排气筒 |  |
|  | 原料棚及车间无组织排放废气 | 颗粒物、二氧化硫、氟化物 | 参照河北省重污染天气重点行业绩效分级中“粘土砖瓦及建筑砌块制造行业B级绩效指标”相关要求 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3标准 |
|  |  | NH3、H2S、臭气浓度 | 储存间密闭，喷洒除臭剂，加强管理与厂界绿化。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建二级污染物 |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、 SS、 氨氮 | 排入化粪池，定期清运用于附近农田灌溉，不外排 | 不外排 |
|  | 脱硫用水 | COD、 SS、 氨氮 | 循环使用，设置50m3循环水池1座 | 不外排 |
| 声环境 | 设备运行 噪声 | Leq（A） | 选用低噪声设备，加装基础减振、 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | - 交环卫部门处理 | 妥善处置、综合利用、不外排 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | - 回用于生产 |  |
|  | 生产工序 | 废砖坯 | - 返回制砖 |  |
|  | 脱硫系统 | 脱硫石膏 | - 外售综合利用 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 淤泥储存间、石膏压滤间设置防渗措施，淤泥及石膏储存过程中，应避免发生雨淋、遗洒、泄露、渗漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、成立环境管理机构，制定环境管理制度，建立完善的环境管理台账。 参照 B 级企业控制指标要求，企业环保档案、台账记录及环保人员配置管理要求如下： （1）环保档案：1.环评批复文件；2.排污许可证及季度、年度执行报告；3.竣工验收文件；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内第三方废气监测报告。 （2）台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫剂及脱硝剂添加量和时间等）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料（生物颗粒）消耗记录。 （3）人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 2、排污口规范化管理 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)要求，各废气、噪声等排放口需要进行规范化。 （1）污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 （2）污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台及排放口标志牌。 （3）建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置(GPS定位经纬度)，排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 （4）排污口监测孔设置要求：监测孔位置应便于开展监测工作，在规则的圆形或矩形烟道垂直管段上，距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍当量直径和距上述部件上游方向不小于3倍当量直径处。 （5）监测平台设置要求：监测平台设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处，可操作面积不小于2m2，平台长度和宽度不小于1.2m，永久、安全、便于采样及测试。 3、环境保护图形标志 （1）废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号 两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 （2）固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两 种，图形符号的设置按 GB15562.2-1995 执行。 污染物排放口（源）环境保护图形标志详见图 5-1。 图5-1 污染物排放口（源）环境保护图形标志 |  |  |  |

- 六、结论

魏县诚信环保建材有限公司环保设施技术改造项目符合国家和地方产业政策，用地符合当地土地要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 13.036 | 54 | / | 5.73 | -7.306 | 5.73 | -7.306 |
|  | 氮氧化物 | 8.57 | 36 | / | 5.54 | -3.03 | 5.54 | -3.03 |
|  | 颗粒物 | 1.461 | / | / | 2.53 | +1.069 | 2.53 | +1.069 |
|  | 挥发性有机物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 2.25 | / | / | - 0 | - 0 | 2.25 | 0 |
|  | 除尘灰 | 76 | / | / | - 0 | - 0 | 23.566 | -2.434 |
|  | 脱硫石膏 | 450 | / | / | 0 | 0 | 1033.6 | +583.6 |
|  | 废品砖 | 30 | / | / | 0 | 0 | 3974 | +3944 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①