- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称  ：   湿拌砂浆建设项目

建设单位（盖章）：  魏县鸿强商砼有限公司

编制日期：         二〇二二年一月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湿拌砂浆建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-130434-89-01-694440 |  |  |
| 建设单位联系人 | 贾强军 | 联系方式 | 181 3420 1188 |
| 建设地点 | 邯郸市魏县町上村村北（魏县鸿强商砼有限公司现有厂区内部） |  |  |
| 地理坐标 | 东经114°55′29.730″，北纬36°23′14.510″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029 其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30中55.石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏投资备案〔2022〕01号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 5 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 550 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 无。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避免的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电站等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 河北省生态红线区域不涉及魏县，本项目选址位于魏县魏城镇町上村村北路西，不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区。根据环境空气质量公报，项目选址区域环境空气质量不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于不达标区，但随着《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）和《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》的实施，环境空气质量将得到逐步改善。 项目地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，本项目无废水外排，项目建成后对地下水环境影响较小。 本项目所在区域为2类环境功能区，根据现有工程验收数据可知，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 本项目为依托现有厂房新建预拌砂浆（湿拌）生产线一条，在不新增占地，且水、电等能源利用均在魏县供水、供电负荷范围内，资源消耗未超出区域负荷上限。 （4）生态环境准入清单 本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，对照《市场准入负面清单（2020年版）》本项目不在禁止准入类。 - 2、邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单 根据《邯郸市人民政府关于推进“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》和《邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》的通知，本项目所在地魏城镇为一般管控单元，本项目与魏县生态环境准入清单符合性分析见下表。 表1-1 本项目与魏城镇生态环境准入清单符合性分析 编号; 单元类别; 环境要素类别; 纬度; 管控措施; 本项目; 符合性. ZH13 0434 2013 9; 一般 管控 单元; 高污染燃料禁 燃区; 空间布局; - 禁止建设《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中禁止类项目及设备(如砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑、普通挤砖机等）。 - 2.满足《河北省大运河文化保护传承利用实施规划-生态环境保护修复专项规划》《河北省大运河文化保护传承利用生态环境保护修复专项规划实施方案》中相应要求。; 1、项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类范畴，属于允许类，2.项目选址不涉及大运河区域。; 符合. 污染物排放管控; 1.淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。2.砖瓦行业污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单中相应排放限值要求。3.冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。4.对涉粉状物料十大行业按照“退后十”方案中相应要求管理。5.工业炉窑污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）和《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》（冀环大气[2019]607号）及“退后十”方案中邯郸限值要求。6.全面加强原辅材料源头替代，从源头减少VOCs产生。涉VOCs重点企业全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。选择适宜的废气治理工艺，对VOCs污染源进行有效处理。; 1.项目不使用煤炭。2.项目属于石膏、水泥制品及类似制品制造。3.项目不使用冲天炉、玻璃熔窑等炉窑。4. 项目按照“退后十”方案中要求管理：职工冬季取暖由空调供给；运输车辆全部采用国五及以上排放标准的车辆。5.项目不使用工业炉窑。6.项目不涉及VOCs。; 符合. 环境风险防控; 工艺过程中产生的含VOCs废料（渣、液）满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求; 本项目不涉VOCs废料。; 符合. 资源利用效率; 1.禁燃区内严格按照相应的高污染燃料禁燃区的通告要求执行。2.鼓励烧结砖瓦生产企业推进合同能源管理，建立能耗综合监测系统，开展窑炉热平衡测试，对主要能源消耗、重点耗能设备实施实时可视化管理。对现有生产烧结墙体材料的企业，要确保达到《烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》（GB30526-2019）限定值，争取达到先进值。; 本项目不涉及高污染燃料。; 符合. 3、用地及规划符合性分析 本项目位于魏县魏城镇町上村村北路西，依托现有厂房新建预拌砂浆（湿拌）生产线一条，不新增占地。用地性质为工业用地，该项目附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的环境。因此，项目选址可行。 4、相关政策符合性 本项目使用的设备及产品均不属于国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，为允许类；项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的项目；同时项目设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》中所列淘汰落后生产工艺装备和产品。 魏县行政审批局于2022年1月17日为企业出具了企业投资项目备案信息（魏投资备案〔2022〕01号），见附件。 因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目名称：湿拌砂浆建设项目 2、建设单位：魏县鸿强商砼回收有限公司 3、建设性质：新建 4、项目投资：总投资1000万元，其中环保投资50万元，占总投资的5%。 5、建设地点：本项目位于河北省邯郸市魏县魏城镇町上村村北路西现有厂区内部。厂址中心地理坐标为北纬36°23'14.510"，东经114°55'29.730"。项目东北侧为百货批发部；西侧为农田；西南为果园，东南为饭店；东侧为望远北街，隔路为空地。距本项目厂区最近敏感点为南侧150m处魏县第三中学。 - 6、建设内容及建设规模：魏县鸿强商砼回收有限公司位于魏县魏城镇町上村村北路西，总占地面积8666.7m2（13亩），本项目依托现有厂房新建预拌砂浆（湿拌）生产线一条，购置搅拌装置、水泥仓、粉煤灰仓、洗砂机、压滤机、封闭式传送带和自动控制称量系统等生产设备9台（套）。主要生产工艺流程为原料入厂、配料、搅拌、出料。项目建设规模为年产预拌砂浆（湿拌）25万立方米。 项目建设内容情况见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程分类; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 原料储存车间; 原料储存车间总占地2450m2，本项目利用现有工程原料储存部分区域（约300m2，满足扩建要求），用于生产所用砂子储存。. 洗砂车间; 新建，钢结构，占地200m2，用于洗砂工序. 搅拌生产车间; 新建，钢结构，占地50m2，用于上料、搅拌工序. 储运工程; 运输; 厂区内部物料转运采用密封皮带运输；外部运输采用汽车运输. 筒仓; 本项目设置2个200t水泥筒仓，2个200t粉煤灰筒仓，用于粉料储存. 公用工程; 供水; 依托原有供水管网提供，本项目新鲜水用量为77700m3/a。. 供电; 依托原有供电系统供给，增加1台变压器，年用电69.5万kWh. 依托工程; 办公室; 依托原有办公室，2层砖混，建筑面积580m2. 环保工程; 废气; 粉料筒仓：粉料筒仓高度为15m高，分别在仓顶设置集气管路+脉冲滤芯除尘器（共4个）处理废气，处理后经1根15m高排气筒P1； 砂子上料工序：集尘罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒p2； 搅拌工序：集尘管路+脉冲袋式除尘器+15m排气筒p3； 无组织废气：封闭式原料库，雾化抑尘装置，洗车装置（依托现有）。. 废水; 洗砂废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；本项目车辆冲洗装置利用现有装置，洗车废水循环使用（依托现有）. 噪声; 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。. 固废; 除尘灰回用于生产，洗砂沉淀池底泥集中收集，外售处理。. 7、主要产品及产能 本项目产品为湿拌砂浆，产品方案及生产规模见表2-2。 表2-2 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 规模. 1; 湿拌砂浆; 250000m3/a. 8、主要生产单元及生产设施 本项目主要设备见表2-3。 表2-3 主要生产单元及生产设施表 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 水泥仓; 300T; 2; 新增. 2; 粉煤灰仓; 300T; 2; 新增. 3; 搅拌机; 4500×3000; 1; 新增. 4; 洗砂机; 600×2.8; 1; 新增. 5; 脱水筛; 1836; 1; 新增. 7; 压滤机; 250; 2; 新增. 9、主要原辅材料及燃料 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料. 原料; 数量（t/a）; 备注. 1; 水泥; 80000; 筒仓储存. 2; 粉煤灰; 50000; 筒仓储存. 3; 砂子; 270000; 仓库储存. 4; 砂浆外加剂; 2000; 储罐储存. 5; 水; 75000; 搅拌用水. 10、劳动定员及工作制度 - 本项目不新增劳动定员，由现有劳动定员进行调配。实行一班制运转，每班工作8小时，每年生产300天。 11、公用工程 （1）给排水 给水：本项目不新增劳动定员，无新增生活用水，绿化依托厂区现有绿化，无新增绿化用水。厂区现有供水能力及设施可满足本项目建成后全厂的需要。本项目用水主要为生产用水，本项目生产用水包括搅拌用水、洗车用水、封闭式砂子场抑尘和洗砂用水。车辆清洗工序利旧，本项目不单独设置洗车装置。本项目建成后新鲜用水量为259m3/d。 ①根据企业提供，本项目搅拌用水量约为250m3/d，全部为新鲜水。 ②根据企业提供，本项目封闭式砂子场抑尘用水量5m3/d。 ③根据企业提供，本项目洗砂用水约为3m3/d。 ④根据企业提供，车辆车轮清洗新增补充新鲜水1m3/d。 排水：搅拌用水全部进入产品，洗车用水和洗砂用水经沉淀池处理后循环使用，不外排；厂区封闭式砂子场抑尘用水全部蒸发损耗，不外排。本项目无废水外排。 本项目给排水平衡图见图1。 图1 现有工程水平衡图 单位m3/d 图2 本项目水量平衡图 单位m3/d 图3 本项目建成后全厂水量平衡图 单位m3/d （2）供电 项目用电由当地供电管网提供，年用电量69.5万k·Wh，可以满足项目生产生活用电需要。 （3）供热 项目冬季生产热水由电加热器提供，生产车间不设采暖设施；办公室冬季采暖及夏季制冷均采用空调。 7、平面布置 本项目利用现有部分生产车间生产。洗砂工序位于厂区西北侧，湿拌砂浆搅拌车间和水泥仓、粉煤灰料仓位于混凝土搅拌车间西侧，厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 运营期工艺流程图见图2，污染物的产生情况见表2-5。 图4 生产工艺流程图 生产工艺简述： 1、原料棚装卸、上料 本项目原料棚储存的主要原料为砂子，砂子由自卸卡车运至密闭料棚内储存，砂子均在料棚内卸车。 品质较好的砂子（约占90%）直接储存在原料库，等待生产时，由装载机将砂子卸至配料仓；品质不好的砂子（约占10%）首先经洗砂机和脱水筛处理后，再存放于原料库，等待生产时，由装载机将砂子卸至配料仓。 配料仓位于密闭料棚内，配料仓上料设置三面围挡，且顶部安装喷雾抑尘装置，并设置集气罩，从而减少无组织粉尘排放；砂子等物料由配料仓底部计量装置计量后落入上料皮带，由封闭皮带运至搅拌机物料储料斗中。皮带输送机采用密闭运输，自配料仓计量斗至搅拌楼落料斗全部封闭。 本工序主要污染源为砂子装卸过程中产生的扬尘；粉状物料进场后输送至粉料罐时产生的粉尘和砂子上料时产生的粉尘；洗砂沉淀池产生的底泥；设备运行时产生的噪声。 2、粉料仓上料 工艺过程：水泥、粉煤灰分别经密闭专用运输罐车运送至粉料仓内经密闭储罐储存；料仓内的水泥、粉煤灰分别经螺旋输送机将物料通过密闭管道输送至密闭搅拌楼中混凝土搅拌机内搅拌，搅拌用水通过压力泵给水，液态的外加剂采用泵送方式加料。 本工序主要污染源为水泥、粉煤灰在上料过程中产生的含尘废气；设备运行时产生的噪声。 3、搅拌 工艺过程：水泥、粉煤灰由料仓底部计量装置计量后由输送皮带送入搅拌机；原料混合搅拌用水存储在水池中，由管路系统进入计量斗，通过计量装置对水进行称重，按时按量配料；外加剂液体泵入外加剂箱内，由管路系统进入计量系统，计量完毕后随水流一起卸入搅拌机内。 本工序主要污染源为搅拌时产生的粉尘；设备运行时产生的噪声。 表2-5 污染物的产生情况一览表 类型; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; 粉料筒仓; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器（4个）; 15m高排气筒P1. 砂子上料工序; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒P2. 搅拌工序; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒P3. 原料的装卸存放、转运; 无组织 粉尘; 采用密闭输送走廊和密闭式的储库（置于封闭料场内，设有雾化抑尘装置）. 车辆运输; 使用最小车速行驶；对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不得超载；厂内及车辆进出口地面全部硬化，并经常打扫、冲洗. 废水; 洗车废水; SS、COD; 沉淀池沉淀，循环使用不外排（现有）. 洗砂废水; SS、COD; 沉淀池沉淀，循环使用不外排. 噪声; 生产设备、风机等设备; 噪声; 优先选用低噪声设备，将设备置于车间内，并设置减振基础，风机进出口软连接等措施. 固废; 除尘器; 除尘灰; 回用于生产. 沉淀池; 底泥; 集中收集，外售处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 魏县鸿强商砼回收有限公司位于魏县魏城镇町上村村北路西，公司于2016年7月委托河北奇正环境科技有限公司编制完成了《魏县鸿强商砼回收有限公司商品混凝土生产项目环境影响评价报告表》，该报告表于2016年12月25日获得邯郸市魏县环境保护局审批（魏环审【2016】050号）。2020年04月15日取得排污登记回执，登记编号：31130434MA07MYAG0D001X；2019年11月8日企业组织专家、环评单位和检测单位通过自主验收，验收合格。现有工程为年生产混凝土20万m3。 魏县鸿强商砼回收有限公司已建成投产项目均已通过环保竣工验收。本次评价对现有工程引用2019年10月企业自行检测报告，给出污染物排放量汇总及达标情况。各污染源具体实测结果和理论计算过程不再一一赘述。 一、现有项目设施工程情况 表2-6 现有工程一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 原料储存车间; 1层钢结构，建筑面积2450m2. 料仓; 4座200t筒仓. 外加剂储罐; 1座5t储罐. 混凝土搅拌车间; 1座，1层钢结构30m2. 辅助工程; 办公室; 办公区主要用于职工办公和员工临时休息，2层建筑面积580m2. 检测化验室; 1座，1层砌体结构，400m2，用于原料、中间产品及成品检测. 配套用房; 1层砖混，门卫室面积15m2. 公用工程; 供水; 由魏县魏城镇供水管网供给. 排水; 项目无废水外排。生活废水水质简单，泼洒抑尘，厂区设置旱厕，定期清掏。. 供电; 由魏县魏城镇变电站提供. 供热; 项目生产用热水由电加热提供；办公室冬季采暖和夏季制冷使用空调；厂区不设置锅炉. 环保工程; 废气; 料仓仓顶废气：在仓顶设置集气管路+除尘器+15m高排气筒排放；上料废气：在砂子上料口设置集气罩+除尘器+15m高排气筒排放；搅拌废气：在搅拌设备设置集气罩+除尘器+15m高排气筒排放；料仓无组织废气：通过车间密闭和雾化喷淋装置处理后无组织排放. 废水; 废水主要为生产废水和生活污水。生产过程中设备及地面冲洗废水、砂石分离设备废水，冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。生活污水用于厂区绿化及扬尘，不外排。厂区应设置防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥。. 固废; 除尘灰收集后回用于搅拌工序；尚未固化混凝土拌合物经砂石分离机分离后回用于搅拌工序；沉淀物经沉淀池内搅拌机搅拌后，与生产废水一同回于搅拌工序；生活垃圾分类收集后，有环卫部门统一收集处理。. 噪声; 选用低噪设备、基础减震、设备置于厂房内合理布设. - 二、现有生产设备 - 表2-7 现有生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 实际数量; 备注. 1; 水泥仓; 200t; 2座; 用于水泥存储及给料. 2; 矿粉仓; 200t; 1座; 用于矿粉存储及给料. 3; 粉煤灰仓; 200t; 1座; 用于粉煤灰存储及给料. 4; 装载机; 2L30E; 1辆; 用于混凝土骨料的装载. 2L50E; 1辆. 5; 四斗一字型配料机; PL-1600; 1台; 用于砂子、石子混合. 6; 皮带运输机; DT75; 1台; 用于骨料运输. 7; 混凝土搅拌机组; 120型; 1套; 用于混凝土搅拌. 8; 混凝土罐车; 容量12m3; 8部; 用于混凝土外运. 9; 混凝土泵车; --; 3部; 用于混凝土的运输及泵送. 10; 计量系统; --; --; 用于各原辅材料配料时的计量. 11; 试验设备; --; 1套; 用于混凝土检验. 12; 砂石分离设备; --; 1套; 对废弃且尚未固化的混凝土拌合物进行分离. - 三、原辅材料 表2-8 油性漆主要原辅材料及产量一览表 序号; 原料名称; 年用量（万t/a）; 贮存方式; 贮存周期; 贮存量（t）. 1; 砂子; 10.000; 棚储; 2d; 667. 2; 石子; 21.367; 棚储; 2d; 1424. 3; 水泥; 3.800; 筒仓存储; 2d; 253. 4; 粉煤灰; 1.500; 筒仓存储; 2d; 100. 5; 矿粉; 1.600; 筒仓存储; 2d; 107. 6; 外加剂; 0.024; 罐储（围堰、防渗）; 2d; 5. - 四、劳动定员及工作制度 现有项目劳动定员为30人，实行一班工作制，每班工作8小时，每年生产300天。 - 五、公用工程 （1）用水 现有工程用水由魏县魏城镇町上村供水管网供给，水质、水量可以满足本工程的用水需求。 （2）供电 现有工程供电接自魏县魏城镇变电站，可以满足项目需求。 （3）制冷、供热 项目冬季生产热水由电加热器提供，生产车间不设采暖设施，生活办公场所冬季采暖及夏季制冷采用分体空调，淋浴热水采用电热水器加热。 - 六、现有项目工艺流程 - 现有项目主要由油性漆车间、水性漆车间组成，两车间共用废气处理设备，各生产车间的主要工艺过程简述如下： 图5 钢结构工艺流程图及产排污节点 - 七、现有工程污染物排放情况 - 根据现有工程2019年10月份企业自行检测报告，可知现有工程污染排放达标情况见下： - 废气 - 料仓仓顶颗粒物浓度最大为7.4mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 13/2167-2015）中表1中第Ⅱ时段散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值，颗粒物最高允许排放浓度≤10mg/m3； - 上料工序颗粒物浓度最大为8.4mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中表1中第Ⅱ时段散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值要求，颗粒物最高允许排放浓度≤10mg/m3； - 搅拌工序颗粒物浓度最大为9.5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中表1中第Ⅱ时段散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值要求，颗粒物最高允许排放浓度≤10mg/m3； - 厂界无组织颗粒物最大差值为0.476mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求，颗粒物浓度值的差值≤0.5mg/m3。 - 废水 - 项目主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为生产过程中设备及地面冲洗废水、砂石分离设备废水，冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。生活污水主要为职工盥洗污水，用于厂区绿化及抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥。 - 噪声 监测期间，厂界昼间噪声最大值为58.9dB(A)，夜间不生产。监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。 - 固废 - 项目产生的固体废物全部妥善合理利用，不外排，不会对区域环境影响产生不利影响。 八、总量控制结论 现有工程污染物总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 九、现有工程存在的环境问题 现有工程各项污染物均能稳定达标排放，无现有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量状况 （1）常规污染物环境空气质量现状 根据魏县例行监测点2020年全年常规污染物监测数据PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年平均指标及达标判定结果见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 99; 70; 141.43; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 不达标. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1800; 4000; 45; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 181; 160; 113.13; 不达标. 由表3-1可知，魏县例行监测点评价指标中SO2平均值、NO2平均值、CO24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（环境保护部公告2018年第29号）中二级标准，PM10、PM2.5年平均值和O3日最大8小时平均值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（环境保护部公告2018年第29号）中二级标准要求。因此魏县属于不达标区域。区域颗粒物出现超标主要是由于区域工业企业密集，污染物排放量较大，且气象条件不利于污染物排放。 区域PM10、PM2.5、O3出现超标主要是区域污染源排放量较大所致。针对大区域环境空气质量现状超标情况，国家、河北省、邯郸市相继下发了《国务院关于打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》、《河北省2019年大气污染综合治理工作方案》、《邯郸市人民政府关于印发邯郸市打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》等文件，推进大气污染物综合深度治理。随着各项治理行动的有序开展，本项目所在区域的空气质量会逐年好转。 （2）其他污染物环境空气质量现状监测与评价。 为了解项目所在地区环境空气中其他污染物现状，引用周边企业魏县勤希建材科技有限公司在距离本项目北侧方向500m处怡泰园小区的现状监测数据。 1）其他监测因子：TSP。 2）监测点位：怡泰园小区处设置了1个监测点位，详见表3-2。 表3-2 其它污染物补充监测点位信息表 监测点 名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界 距离(m). 经度; 纬度. 怡泰园小区; 114.926070; 36.388615; TSP; 2021年8月5日~8月7日; N; 500. 3）监测时段与频次 连续监测3天。TSP监测24小时平均浓度，每天监测1次，每次采样时间不少于24h。 4）监测分析方法 环境空气质量检测项目、分析方法及仪器见表3-3。 表3-3 大气污染物分析方法表 项目; 分析方法; 检测分析方法及来源; 检出限（mg/m3）. TSP; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》（GB/T15432-1995）; FA1004电子天平YFYQ15302; 0.001. 5）其他污染物现状监测结果 其他污染物现状监测结果见表3-4。 表3-4 其他污染物现状监测结果 监测点 名称; 监测 因子; 平均 时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率 %; 达标 情况. 怡泰园小区; TSP; 24h; 0.3; 0.069~0.097; 32.3; 0; 达标. 由评价结果可知，监测点TSP24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中浓度限值二级标准。 二、地表水环境质量现状 本项目所在区域涉及的地表水系为漳河，漳河是漳卫南运河的重要组成部分之一，发源于山西省太行山腹地，流经河北、河南两省边界，至邯郸市馆陶县徐万仓与卫河汇流入卫运河。根据《邯郸市环境质量报告书》（2016-2020）可知，漳河在我市境内设5个监测断面。各断面年均值均符合规划水质要求，西达、岳城水库出口、刘家庄、连泉、合漳达到Ⅱ类水质，评价整体水质为优，表征颜色- 蓝色。 三、声环境质量状况 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需监测声环境质量现状。 四、生态环境状况 评价区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍惜濒危野生动植物等敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见下表。 表3-5 主要环境保护目标及保护级别 环境 要素; 保护目标; 坐标/; 保护 内容（人）; 方位; 最近距离（m）; 功能要求. 经度; 纬度. 大气 环境; 怡泰园小区; 114.927410; 36.392545; 1000; N; 500; 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求. 益民中学; 114.925414; 36.384810; 1300; S; 160. 魏县第三中学; 114.924116; 36.384895; 2000; S; 150. 2、本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 1、废气 施工期粉（扬）尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求； 表3-6 施工期废气执行标准 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 废气; 施工; 颗粒物; 80μg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求。 表3-7 施工期噪声排放标准 要素分类; 标准限值; 标准名称. 参数名称; 标准限值. 施工期 声环境; 等效连续声级Leq; 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值要求. 二、营运期 1、废气 运营期上料、搅拌、粉料筒仓粉尘执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020)表1散装水泥中转站及水泥制品生产工序大气污染物最高允许排放浓度，厂界无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值。 表3-8 营运期废气污染物排放标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 废气; 上料、搅拌、粉料筒仓; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020)表1散装水泥中转站及水泥制品生产工序大气污染物最高允许排放浓度. 原料的装卸、存放、转运、提升、上料; 上下风向差值0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值. 2、噪声 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-9 营运期厂界噪声排放标准一览表 要素分类; 标准限值; 标准名称. 参数名称; 标准限值. 运营期 声环境; 等效连续声级Leq; 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 3、固体废物 营运期产生的垃圾均参照执行一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（18599-2020）中相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 按照国家污染物总量控制要求，本项目实施总量控制指标的项目为COD、NH3-N、SO2、NOx。 现有工程排污许可证总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 本项目项目不设置燃煤或燃气设施，无废水外排，总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 因此，本项目建成后总量控制指标不发生变化，仍为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘及其影响分析 施工扬尘主要来自挖掘扬尘；建筑材料运输、装卸、堆放、挖料造成的扬尘；施工垃圾清理、堆放、清运造成的扬尘；运输车辆行驶现场道理扬尘。 由于施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。根据国内施工类比调查的监测资料，预测本项目施工扬尘影响强度和范围，见下表。 表4-1 施工扬尘影响强度和范围一览表 据现场距离（m）; 背景值; 10; 30; 50; 100; 200. TSP浓度（mg/m3）; 0.30; 1.602; 0.858; 0.471; 0.346; 0.323. 由表中可见，施工现场局部扬尘浓度较高，但衰减较快，200m处接近背景值。本项目为在现有厂区新建湿拌砂浆项目生产线一天，原料仓库和办公设施为依托现有工程，仅新建搅拌车间、洗砂车间，施工内容工程量较小，对周边环境影响有限、且时间较短。施工期应加强对施工现场管理，最大限度减轻施工场地扬尘污染。 为有效控制施工期间的扬尘影响，要求严格执行河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《全省建筑施工扬尘治理实施意见》（冀建安[2013]11 号）、《河北省住房和城乡建设厅关于印发全省建筑施工扬尘治理实施意见的通知》（冀建办安[2013]33号）。根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发[2018]22号、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》（2017）中有关规定，本评价要求建设单位对本项目施工期建筑材料在运输时采取如下措施： ①材料使用、堆存及运输方面 A、使用的商品混凝土，依托现有工程生产的混凝土。 B、建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭容器， 日产日清；建筑垃圾装运时、如果太干，提前洒水湿润后再装车，以减少灰尘污染环境。 C、材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，运输车辆行驶路线要尽量 避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速。 ②工程防尘方面 A、重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 B、施工现场的道路、作业场地内，采用混凝土硬化，安排专职人员负责保洁， 每天定时对施工场地及道路洒水，每天洒水不少于3次。 C、根据实际进度确定松散材料进场时间，不得进场过早。 ③场地保洁方面 设置专职保洁人员，每天定时对施工场地各扬尘点及运输道路洒水，对施工场地进行保洁，施工现场出入口应当设轮胎冲洗池（依托现有工程车辆冲洗设施），并有专人清扫，保证现场污水泥浆不带入城市道路。 （2）施工机械设备尾气及其影响分析 在施工过程中所用的施工机械、运输车辆排放尾气，其污染因子为CO、NOx、HC等，将对环境空气质量产生一定影响。 为尽可能减少施工设备和运输车辆废气的污染，降低对施工区局部环境的影响，可采取以下措施： A、加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。 B、尽可能使用气动和电动设备和机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放。 C、施工车辆进入现场应减少空档怠速，减少车辆在施工现场停留时间，运输路线布置合理，以减少机动车尾气排放对大气环境质量的影响。 经采取以上措施后，本项目施工期粉尘废气和机械设施尾气排放量可大大减少，对周边大气环境影响较小。 2、噪声环境影响分析 根据点源距离衰减公式： L A(r) =L A(r0) －20Lg(r/r0 ) 式中：L A(r) ——距声源 r 处的 A 声级； L A(r0) ——距声源 r0 处的 A 声级； r ——声源至受声点的距离； r 0 ——参考位置的距离。 通过上式计算出施工期不同阶段中机械噪声对环境的影响范围，见下表。 表4-2 施工机械噪声影响范围 单位：dB（A） 施工阶段; 主要噪声源; 不同距离处的噪声值（m）. 10; 30; 40; 70; 130; 200; 300; 500. 结构施工; 混凝土输送泵、电焊机; 85.0; 75.5; 73.0; 68.1; 62.7; 59.0; 55.5; 51.0. 设备安装装修阶段; 吊车、载重车、铆钉机、电钻等; 90.0; 80.5; 78.0; 73.1; 67.7; 64.0; 60.5; 56.0. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准; 昼间70（A）夜间55（A）. 由上表计算可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械对环境的影响范围为白天约100m，夜间约500m，此距离之外可满足 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的要求。 根据现场勘查，距离项目100m范围内无环境敏感点，为确保施工场界噪声达标排放，施工单位应严格按照国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求进行施工，并采取以下措施： A、合理安排施工作业时间，禁止22:00到次日6:00施工，以避免施工噪声影响居民休息。 B、对高噪声设备，应合理布局；对产生较大噪声和振动的施工作业，应尽量安排在白天进行。应减少或杜绝在夜间施工，同时采用低噪声机械，以保证周围的声环境质量。 3、水环境影响分析 本项目施工废水主要是混凝土养护水及少量施工人员生活污水。混凝土养护水自然蒸发，不外排；生活废水产量量较小，用于泼洒抑尘，并依托现有防渗旱厕，由当地农民定期清掏，不外排。 4、固体废弃物环境影响分析 在建筑施工中，开挖基础和工程扫尾阶段会产生建筑垃圾，应加强管理，妥善处理；运输车辆应避免沿途散漏泥土，污染道路，影响市容与交通，带来二次扬尘污染。 施工期固体废物防治措施： 施工期固体废物主要是挖掘土方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等，挖掘土方及建筑垃圾除回填外，应送有关部门指定地点进行处置；生活垃圾应日产日清，送到垃圾处理站进行无害化处理。 综合上述，施工期排放的废气、废水、噪声、固废对环境产生一定的影响，经采取措施可将其不良影响将至最低程度，而且这些影响一般属于可逆的，且随着施工期的结束，其对环境的影响也将结束。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 (1)粉尘源强分析 本项目大气污染物主要为筒仓粉尘、砂子上料粉尘、搅拌粉尘以及砂子的装卸、存放、转运、车辆运输等过程中产生的无组织粉尘。 ①粉料筒仓含尘废气 外购的水泥和粉煤灰由专用罐车运输进场，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入散装粉料仓，整个输送过程全部在封闭的管道中完成，各粉料仓仓顶排气口设气相脉冲滤芯除尘器，含尘废气经除尘后排放，粉尘过滤在仓内。粉料仓产生的粉尘经过各自的仓顶脉冲滤芯除尘器处理后经管道引至一根15m高排气筒（P1）排放。 本项目共计2个200t水泥筒仓，2个200t粉煤灰筒仓，四个粉料仓交替上料，不同时进行操作。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）“3021 水泥制品制造（含3022 砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”可知混凝土制品中物料输送储存工序产排污系数，产排污系数为0.12kg/吨-物料。 本项目水泥用量为8万吨，粉煤灰用量5万吨，则筒仓上料过程颗粒物产生量为15.6t/a。根据业主提供资料，水泥、粉煤灰原料上料速率约为60t/h，总上料时间按2200h/a计。收集效率100%，脉冲滤芯除尘器除尘效率按99.9%计，粉料仓上料风机风量为2000m3/h，则颗粒物排放量为0.0156t/a，排放速率为0.0071kg/h，排放浓度为3.55mg/m3，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度。 ②砂子上料、提升废气 砂子上料、提升过程中会产生一定量的粉尘，在配料仓上料产尘点设置集尘罩，收集后经1台气相脉冲袋式除尘器处理后，经1根15m排气筒（P2）排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》表 22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子中装水泥、砂和粒料入称量斗的排放因子，颗粒物产排污系数为 0.01kg/t-原料。 砂子料年用量约27万t， 则颗粒物产生量为2.7t/a。脉冲袋式除尘器风机设计总风量为4000m3/h（按年有效工作2400h计），集气罩集气效率按90%计算，除尘效率可达99%，则经P2排气筒排放的粉尘排放量为0.0243t/a，排放速率为0.01kg/h，粉尘排放浓度2.53mg/m3，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度。未收集的粉尘量为0.27t/a，产生速率为0.1125kg/h，通过车间无组织排放。 ③搅拌废气 砂石料通过密闭皮带输送至搅拌机内、粉状物料经螺旋输送机送至搅拌机内，然后进行加水搅拌。落料、搅拌工序产生的废气参考《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子中装水泥、砂和粒料入搅拌机的排放因子，颗粒物产排污系数为0.02kg/t-原料。 项目水泥、粉煤灰、砂子等原料年用量为40万t，则颗粒物产生量为8t/a。搅拌机均为密闭搅拌机，搅拌机上设置集气管路，落料搅拌废气经收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒P3排放，集气管路收集效率为100%，除尘器净化效率约99%，风机风量为4000m3/h（按年有效工作2400h计）。则经P3排气筒排放的落料搅拌粉尘量为0.08t/a。排放速率为0.033kg/h，粉尘排放浓度8.25mg/m3，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度。 ④无组织粉尘废气 本项目颗粒原料的装卸、存放、转运等过程中产生无组织粉尘。类比同行业物料在装卸车和产品堆存是的产尘系数为0.01kg/t-物料，本项目年装卸和堆存转运物料为砂子27万t，则装卸车时和产品堆存转运产尘量为2.7t/a，产生速率为1.125kg/h。 综上所述，项目生产时砂子上料工序未被收集的粉尘量为0.27t/a，产生速率最大为0.1125kg/h，则车间无组织粉尘产生速率最大为1.2375kg/h。 项目采用喷淋抑尘措施，和车间密闭自由沉降措施后，无组织粉尘去除率可达90%，则本项目无组织粉尘经车间无组织排放量为0.297t/a，排放速率最大为0.124kg/h。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式ARESCREEN模型对项目主要大气污染物的最大地面浓度进行估算，厂区无组织颗粒物排放可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中无组织排放监控点浓度限值要求。 装载机和原料运输车等在厂区行驶时会产生扬尘，车辆在厂区内行驶速度越快，产生的道路扬尘越多。评价要求厂区内车辆在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶；对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不得超载；厂内及车辆进出口地面全部硬化，并经常打扫、冲洗。 因此，本项目运营时所排废气对周围环境空气影响较小。 项目废气污染源及治理措施见表4-3。 表4-3 项目废气污染源及其治理措施一览表 污染源 名称; 排放量 (Nm3/h); 污染 因子; 产生量(t/a); 产生 浓度（mg/m3）; 污染治理设施; 排放形式; 外排浓度(mg/m3); 排放量(t/a). 治理 措施; 处理 效率; 是否为可行技术. 粉料筒仓; 2000; 颗粒物; 15.6; 3545.45; 脉冲滤芯除尘器; 99.9%; 是; 有 组 织; 3.55; 0.0156. 砂子上料工序; 4000; 颗粒物; 2.7; 253; 脉冲袋式除尘器; 99%; 是; 有 组 织; 2.53; 0.0243. 搅拌工序; 4000; 颗粒物; 8; 825; 脉冲袋式除尘器; 99%; 是; 有 组 织; 8.25; 0.08. 车间; /; 颗粒物; 2.97; /; 车间密闭、喷淋抑尘; 90%; /; 无 组 织; /; 0.297. 项目废气排放口基本情况见表4-4。 表4-4 项目废气排放口基本情况表 排放口 名称; 排放口编号; 排放高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口地理坐标; 排放口类型. 经度; 纬度. 粉料筒仓排气筒; P1; 15; 0.3; 常温; 114.924175; 36.387454; 一般 排放口. 砂子上料工序排气筒; P2; 15; 0.4; 常温; 114.924020; 36.387169; 一般 排放口. 搅拌工序排气筒; P3; 15; 0.4; 常温; 114.924202; 36.387438; 一般 排放口. （2）污染治理设施可行性论证： 有组织可行性论证： 项目在上料工序产生的粉尘废气主要采用集气罩进行收集，集气罩三面围挡，增加废气收集率，集气罩设计、建设难度较低，实用性强；项目搅拌设备密闭，在水泥筒仓、粉煤灰筒仓和搅拌设备上方设置集气管路，收集废气，集气管路收集废气为100%，密封性好。项目采用脉冲式布袋除尘器和脉冲滤芯除尘器对含尘废气进行净化处理。脉冲式布袋除尘器和脉冲滤芯除尘器除尘效率高，可达99%以上，漏气率低，占地少，操作稳定可靠，属于较为成熟的颗粒物大气污染治理措施。 无组织可行性论证： 项目采取车间密闭、喷洒抑尘措施；物料运输过程进行车辆车厢全苫盖；输送带进行全密闭。可大大减少车间无组织粉尘废气产生和外排。 综上所述，项目采用的大气污染防治措施实用性强，效果明显，项目采用的大气污染防治措施可行。 - 非正常工况 本项目非正常排放考虑系统开停车、停电、设备检修、系统出现异常以及管道泄漏等情况。污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，一般十分钟内可以恢复正常。一般性事故的非正常排放概率约2-3年1次，为小概率事件。 本项目非正常工况考虑布袋除尘器运行不稳定或不能运行，导致废气直接外排，非正常工况下项目污染物的产生及排放量见下表。 表4-5 项目非正常工况排放汇总表 污染源; 污染物; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 净化效率%. 排气筒P1; 颗粒物; 7.1; 3545.45; 0. 排气筒P2; 颗粒物; 0.83; 187.5; 0. 排气筒P3; 颗粒物; 2.75; 687.5; 0. 非正常工况下，最大废气排放浓度较高。因此非正常工况对环境影响程度会增加。 非正常工况下应采取以下措施：本评价要求，建设单位要定期对废气处理措施及其他环保设施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 （4）大气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），制定本项目大气监测计划如下： 表4-6 大气污染源监测计划 序号; 类别; 监测位置; 监测因子; 最低监测频率; 执行标准. 1; 粉料筒仓排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度. 2; 废气; 砂子上料排气筒; 颗粒物; 1次/年. 3; 搅拌排气筒; 颗粒物; 1次/年. 4; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2无组织排放浓度限值要求. （5）大气环境影响评价结论 根据前文判定结果，本项目位于环境空气质量不达标区，但区域环境空气质量逐年向善向好发展，区域环境容纳量不断提升。 本项目南边150m处魏县第三中学为该项目大气环境保护目标，距离本项目较远。本项目废气排放主要为颗粒物，且产生量较小，综上所述，项目运营期各大气污染源均采取了切实有效的污染防治措施，运营期产生的大气污染物满足达标排放要求，项目的建设运行对区域大气环境质量影响较小。 2、水环境影响分析 本项目不新增劳动定员，无新增生活用水。本项目用水主要为生产用水，本项目生产用水包括搅拌用水、封闭式砂子场抑尘用水和洗砂用水。搅拌用水全部进入产品或损耗，封闭式砂子场全部蒸发损耗；洗砂用水经沉淀池处理后循环使用不外排。洗车装置依托现有，本项目不单独设置洗车装置，车辆车轮清洗水经洗车循环系统循环使用，定期补充新鲜水，不外排。本项目无废水外排。 因此，该项目不会对周围水环境产生影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为新增设备运行时产生的机械噪声，声源强度值为75~85dB（A），采取安装基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施对噪声污染进行控制。本项目主要噪声源的源强见表4-7。 表4-7主要噪声污染源强 污染源; 数量; 治理前dB(A); 治理措施; 治理后dB(A); 排放方式. 搅拌机; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 70; 连续. 洗砂机; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 65; 连续. 脱水筛; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 65; 连续. 压滤机; 2; 75; 基础减振、厂房隔声; 60; 间断. 风机; 6; 85; 基础减振、厂房隔声; 70; 连续. 表4-8 噪声源距离厂界距离 污染源; 各噪声源距离厂界距离（m）. 北; 东; 南; 西. 搅拌机; 50; 80; 60; 70. 洗砂机; 20; 115; 90; 35. 脱水筛; 30; 105; 80; 45. 压滤机; 30; 110; 80; 40. 风机; 50; 60; 60; 90. 本项目选用低噪声设备，采取安装基础减振、厂房隔声等措施对噪声污染进行控制。 本次声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。其计算公式如下： 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 户外声传播衰减计算： 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+ Aatm + Abar +Agr+Amisc) 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 项目对厂界噪声值预测结果见表4-9。 表4-9 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位置; 贡献值; 背景值; 叠加值; 昼间. 标准值; 排放情况. 东厂界; 43.6; 57.3; 57.48; 昼间≤60; 达标. 西厂界; 49.6; 58.9; 59.38; 达标. 南厂界; 45.6; 58.0; 58.24; 达标. 北厂界; 49.4; 58.5; 59.00; 达标. 由预测结果可知，本项目建成后生产时间为昼间，不涉及夜间生产；厂界噪声昼间叠加值在57.48-59.38dB（A）。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 综上所述，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 项目噪声源监测要求详见下表： 表4-10 项目噪声源监测要求一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 噪声; 四厂界外1m处; Leq; 1季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求. 4、固废环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为除尘器收集的除尘灰、沉淀池底泥。 ①除尘器收集的除尘灰约为26t/a，全部回用于生产； ②洗砂沉淀池底泥产生量约为20t/a，集中收集，统一外售处理； 表4-11 固体废物产生情况一览表 编号; 产生工序; 名称; 产生量（t/a）; 类型; 处置方式. 1; 洗砂沉淀池; 底泥; 20; 集中收集、外售. 2; 环保设备; 除尘灰; 26; 集中收集、回用于生产. 本项目产生固废均合理处置，不会对环境造成影响。 5、地下水、土壤影响分析 项目不存在地下水、土壤污染途径，为防止项目建设对地下水环境的影响，厂区生产车间、仓库内其他区域全部采用水泥硬化处理，渗透系数≤1×10-7cm/s。 综上所述，采取上述措施后，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、生态环境影响分析 本项目为在现有厂区新建湿拌砂浆生产线一条，不新增占地面积，无生态环境保护目标。因此本项目不会对周边生态环境产生影响。 7、环境风险 本项目不涉及危险物质。 - 8、污染物排放“三本帐” 本项目完成后全厂污染物排放“三本帐”见表4-12。 表4-12 本项目建设完成后污染物排放“三本帐” 单位：t/a 污染源; 污染物; 现有工程排放量; 本工程; 以新带老削减量; 排放增减量; 最终排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 0.02288; 26.3; 26.1801; 0.1199; 0; +0.1199; 0.14278. SO2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氮氧化物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉料筒仓P1 | 颗粒物 | 脉冲滤芯除尘器（4个） | 15m高排气筒（1个） | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度 |
|  | 砂子上料工序P2 | 颗粒物 | 集尘罩+脉冲袋式除尘器（1个）+15m高排气筒（1个） |  |  |
|  | 搅拌工序P3 | 颗粒物 | 集尘罩+脉冲袋式除尘器（1个）+15m高排气筒（1个） |  |  |
|  | 原料的装卸、存放、转运 | 颗粒物 | 采用密闭输送走廊和密闭式的储库（砂子置于封闭料场内，设有雾化抑尘装置） |  | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度 |
|  | 车辆运输 |  | 使用最小车速行驶；对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不得超载；厂内及车辆进出口地面全部硬化，并经常打扫、冲洗 |  |  |
| 地表水环境 | 洗车废水 | SS、COD | 经沉淀池沉淀后循环利用（现有） |  | / |
|  | 洗砂废水 | SS、COD | 经沉淀池沉淀后循环利用 |  | / |
| 声环境 | 产噪设备噪声 | 连续等效A声级 | - 选低噪声设备 - 基础减振、隔振 厂房隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — |  | — |
| 固体废物 | 除尘器收集的除尘灰全部回用于生产，沉淀池底泥集中收集后，外售处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间、仓库内其他区域，全部采用水泥硬化处理，为一般防渗，地面混凝土硬化，厂区内非硬即绿。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②排污许可制度衔接。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30—63水泥、石灰和石膏制造301，石膏、水泥制品及类似制品制造302—水泥制品制造3021”，实施登记管理的行业。建设单位应按照《排污许可管理条例）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内申请变更排污许可证。 ③建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ④验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。废水排水口应规范化，使排水口清晰可见，便于采样、计量，排水口旁设置环保图形标志牌。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB T 16157-1996），对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 a、建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 b、设立标志牌 图6 环境保护图形标志牌 c、建立规范化排污口档案 建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策；符合土地、生态红线等“三线一单”空间管控要求；建设项目采取的措施满足防止生态破坏和污染物达标排放要求。就环保角度而言，环保措施可行，项目建设不会对周围环境产生明显影响。综上所述，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量 t/a② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.02288 | — | — | 0.1199 | — | 0.14278 | +0.1199 |
| 废水 | COD | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 氨氮 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总磷 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总氮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 2.877 | — | — | 26 | 0 | 28.877 | +26 |
|  | 底泥 | 24.3 | — | — | 20 | 0 | 44.3 | +20 |
|  | 生活垃圾 | 1.5 | — | — | — | 0 | 1.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①