- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称  ：   废旧塑料再生造粒项目

建设单位（盖章）：  河北泰比特塑业有限公司

编制日期：         二〇二二年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 废旧塑料再生造粒项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-130434-89-01-729179 |  |  |
| 建设单位联系人 | 任延宾 | 联系方式 | 13043106666 |
| 建设地点 | 河北省邯郸市魏县张二庄镇桑德循环经济产业园8栋 |  |  |
| 地理坐标 | 东经114°56'53.340"，北纬36°6'20.548" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废 料和碎屑加工处 理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42-85 非金属废料和碎屑加工处理422-废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 魏县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 魏投资备案〔2022〕11号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 5 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 魏县张二庄镇循环经济产业园区（原魏县张二庄乡纺织服装和再生资源循环利用产业园）设立于2006年，园区于2019年初委托邯郸市信德规划设计有限公司编制了《魏县张二庄镇循环经济产业园区总体规划(2019-2035》，将总规划面积调整为340.08公顷，规划范围北至桑德循环经济产业园北部，西至老定魏线S234，南至北留固村，东至刘庄村，园区不再分区。魏县人民政府于2020年8月结合园区规划情况，并基于张二庄镇现有产业特色及城乡总体规划中关于张二庄镇的定位，将魏县张二庄乡防治服装和再生资源循环利用产业园正式更名为魏县张二庄镇循环经济产业园区，同步将园区范围调整为340.08公顷。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价文件开展情况：已开展并通过审查； 2、规划环境影响评价文件名称：《魏县张二庄镇循环经济产业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》 3、规划环评审查机关：邯郸市生态环境局 4、规划环评审查意见文号：邯环函[2011]3号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于魏县张二庄镇循环经济产业园区内，园区产业定位为：“依托桑德循环经济产业园基础优势，积极发展再生资源回收利用及塑料加工产业，逐步延伸产业链条。同步搭建技术研发、生产服务、金融服务综合服务平台，打造竞争力强，优势明显的以再生资源加工为主的循环经济产业园区，努力把园区建设成为邯郸市重要的产城一体新型工业示范区”。本项目属于再生资源回收利用及塑料加工产业，符合开发区产业规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避免的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电站等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 河北省生态红线区域不涉及魏县，本项目选址位于魏县张二庄镇循环经济产业园区，不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区。根据环境空气质量公报，项目选址区域环境空气质量不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于不达标区，但随着《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）和《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》的实施，环境空气质量将得到逐步改善。 项目地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，本项目无废水外排，项目建成后对地下水环境影响较小。 本项目所在区域为3类声环境功能区，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 本项目位于魏县张二庄镇循环经济产业园区。项目用地为建设用地，主要利用魏县张二庄镇循环经济产业园区现有部分厂房，在不新增占地，且水、电等能源利用均在园区供水、供电负荷范围内，资源消耗未超出区域负荷上限。 （4）生态环境准入清单 本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，对照《市场准入负面清单（2020年版）》本项目不在禁止准入类。 2、邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单 根据《邯郸市人民政府关于推进“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》和《邯郸市“三线一单”生态环境分区管控准入清单》的通知，本项目所在地魏县张二庄镇循环经济产业园区为一般管控单元，本项目与魏县生态环境准入清单符合性分析见下表。 表1-1 本项目与魏县生态环境准入清单符合性分析 编号; 单元类别; 环境要素类别; 纬度; 管控措施; 本项目; 符合性. ZH13 0434 2013 9; 一般 管控 单元; 高污染燃料禁 燃区; 空间布局; - 禁止建设《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中禁止类项目及设备(如砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑、普通挤砖机等）。 2.满足《河北省大运河文化保护传承利用实施规划-生态环境保护修复专项规划》《河北省大运河文化保护传承利用生态环境保护修复专项规划实施方案》中相应要求。; 1、项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类范畴，属于鼓励类，2.项目选址不涉及大运河区域。; 符合. 污染物排放管控; 1.淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。2.砖瓦行业污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单中相应排放限值要求。3.冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。4.对涉粉状物料十大行业按照“退后十”方案中相应要求管理。5.工业炉窑污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）和《关于印发<河北省工业炉窑综合治理实施方案>的通知》（冀环大气[2019]607号）及“退后十”方案中邯郸限值要求。6.全面加强原辅材料源头替代，从源头减少VOCs产生。涉VOCs重点企业全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。选择适宜的废气治理工艺，对VOCs污染源进行有效处理。; 1.项目不使用煤炭。2.项目不属于砖瓦行业。3.项目不使用冲天炉、玻璃熔窑等炉窑。4. 项目不涉及粉状物料。5.项目不使用工业炉窑。6.项目使用原料为废塑料，含VOCs较低，废气处理设施为二级活性炭可有效处理热熔废气。; 符合. 环境风险防控; 工艺过程中产生的含VOCs废料（渣、液）满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求; 本项目使用原料为废塑料，常温下无VOCs产生。; 符合. 资源利用效率; 1.禁燃区内严格按照相应的高污染燃料禁燃区的通告要求执行。2.鼓励烧结砖瓦生产企业推进合同能源管理，建立能耗综合监测系统，开展窑炉热平衡测试，对主要能源消耗、重点耗能设备实施实时可视化管理。对现有生产烧结墙体材料的企业，要确保达到《烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》（GB30526-2019）限定值，争取达到先进值。; 本项目不涉及高污染燃料。; 符合. 3、用地及规划符合性分析 本项目位于魏县张二庄镇循环经济产业园区，依托园区现有厂房新建塑料颗粒生产线两条。用地性质为工业用地，该项目附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区。建设区内电力、通讯等基础设施配套状况良好，为项目的建设提供了良好的环境。因此，项目选址可行。 4、相关政策符合性 本项目使用的设备及产品均不属于国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，为鼓励类项目中“四十三、环境保护与资源节约综合利用-27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用 ”；项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的项目；同时项目设备未列入工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》中所列淘汰落后生产工艺装备和产品。 魏县行政审批局于2022年3月15日为企业出具了企业投资项目备案信息（魏投资备案〔2022〕11号），见附件。 因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 5、与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析 项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析详见下表。 表1-2 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析一览表 序号; 《废塑料综合利用行业规范条件》要求; 本项目实际情况; 相符 性分析. 1; 企业的设立和布局; 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业， 企业类型主要包括 PET 再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业; 本项目为废塑料破碎再生造粒类企业; 相符. 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染 的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料; 本项目不使用危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料等热塑性废塑料原料；本项目使用废塑料为电车车架塑料等，不属于医疗废物及危险废物; 相符. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内， 不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求， 依法通过搬迁、转产等方式逐步退出; 本项目不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内; 相符. 2; 生产经营规模; 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨; 本项目属于新建项目，年废塑料瓶处理能力为30000吨; 相符. 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积; 本项目占地5000m2，可满足生产需求; 相符. 3; 资源综合利用及能 耗; PET 再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料；塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料；塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料; 本项目为废塑料破碎、清洗、分选和再生造粒项目，综合新水消耗0.3吨/吨废塑料；综合电耗54.59千瓦时/吨废塑料; 相符. 4; 工艺与装备; 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧; 本项目采用先进技术、工艺和装备，废塑料再 生加工过程的自动化水平高；本项目具有与加 工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备； 造粒废气配备强制排气系统，治理达标后排放； 废弃过滤网按照环境保护有关规定处理。; 相符. 5; 环境保护; 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显 破损现象; 本项目加工存储场地为标准化厂房，地面全部硬化平整; 相符. 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象; 本项目所用原料比较单一，车间内分为原料区、生产区、产品区、且全部位于生产车间内，不露天堆放; 相符. 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理; 本项目根据处理能力设置相匹配的废水处理设施，循环利用不外排。污泥属于一般固废，经收集后通过压滤机除去水分后，定期交由环卫部门清运至垃圾填埋场; 相符. 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放; 本项目破碎采取加水破碎，产生粉尘量较小，通过车间无组织排放；加热熔融挤出废气通过集气罩收集后，由两级活性炭设施处理后达标排放。; 相符. 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 本项目采取降噪和隔音措施，经距离衰减后，企业厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求; 相符. 6; 防火安全; 企业应严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定; 本项目严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定; 相符. 生产厂房、仓库、堆场等场所内应严禁烟火，不可存放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志; 本项目生产厂房、仓库等场所严禁烟火，不存放任何易燃性物质，并设置严禁烟火标志; 相符. 6、与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析 项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析详见下表。 表1-3 项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析一览表 序号; 《废塑料加工利用污染防治管理规定》要求; 项目实际情况; 相符性. 1; 本规定所成废塑料加工利用，是指将国内回收的废塑料（包括工业边角料、废弃塑料瓶、包装物及其他塑料制品、农膜等）及经批准从国外进口的各类废塑料等进行分类、清洗、拉丝、造粒的活动；以及将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动; 本项目原料均为国内采购，主要从项目所在周边区域收购; 相符. 2; 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋等）。; 本项目位于魏县张二庄镇循环经济产业园区，产品为塑料颗粒；原料为电动车身塑料，不含危险废物; 相符. 3; 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。; 原料清洗时分拣处理杂物（金属）集中收集，定期外售；底泥和废活性炭集中收集，暂存危废间，定期委托有资质单位处理; 相符. 4; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网; 相符. 5; 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。①禁止进口未经清洗的使用过的废塑料；②禁止将进口的废塑料全部或者部分转让给进口许可证载明的利用企业以外的单位或者个人，包括将进口废塑料委托给其他企业代为清洗；③进口废塑料分拣或加工利用过程产生的残余废塑料应当进行无害化利用或者处置；禁止将上述残余废塑料未经清洗处理直接外售；④进口废纸加工利用企业应当对进口废纸中的废塑料进行无害化利用或者处置；禁止将进口废纸中的废塑料，未经清洗处理直接出售。; 本项目原料主要从项目所在周边区域收购; 相符. 6; 进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。; 相符. 7; 废塑料加工利用集散地应当建立废塑料加工利用散户产生的残余垃圾和滤网集中回收处理机制。鼓励废塑料加工利用集散地对废塑料加工利用散户实行集中园区化管理，集中处理废塑料加工利用产生的废水、废气和固体废物。; 本项目位于魏县张二庄镇循环经济产业园区; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目名称：废旧塑料再生造粒项目 2、建设单位：河北泰比特塑业有限公司 3、建设性质：新建 4、项目投资：总投资1000万元，其中环保投资100万元，占总投资的10%。 5、建设地点：本项目位于魏县张二庄镇循环经济产业园区8栋。厂址中心地理坐标为东经114°56'53.340"，北纬36°6'20.548"。项目北侧、东侧、南侧紧邻均为厂房，东侧紧邻为张二庄恒达汽贸。距离项目最近的敏感点为西侧160m处的西烟村。 6、建设内容及建设规模：本项主要利用魏县张二庄镇循环经济产业园区现有厂房进行改造、建设，项目总占地面积5000m2（7.5亩），改造、建设总建筑面积4000m2，其中生产车间3700m2、办公其他用房300m2。并购置及安装破碎机、脱水机、挤出机、冷却塔、切粒机、空压机、储料罐、分选机、提料机、污水处理设备等设备。主要生产工艺流程为原料清洗晾干、熔融挤出、冷却成型、切粒等工序。项目建设规模为年生产塑料颗粒3万吨。 项目建设内容情况见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程分类; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 清洗车间; 1层钢结构、建筑面积2100m2，原料存放和清洗晾干工序。. 1#造粒车间; 1层钢结构，建筑面积800m2，用于熔融和挤出冷却造粒工序. 2#造粒车间; 1层钢结构，建筑面积800m2，用于熔融和挤出冷却造粒工序. 辅助工程; 办公室; 1层、建筑面积270平方米，用于日常办公、职工休息. 危废间; 1层砖混结构、建筑面积10m2，. 门卫室; 1层砖混结构、建筑面积20m2，. 公用工程; 供水; 由园区供水管网提供，本项目新鲜水用量为2482m3/a。. 供电; 由园区供电系统供给，年用电34.5万kWh. 环保工程; 废气; 1#造粒车间熔融挤出工序废气：集气罩+二级活性炭吸附箱+15m排气筒p1； 2#造粒车间熔融挤出工序废气：集气罩+二级活性炭吸附箱+15m排气筒p2； 无组织废气：车间密闭，加强通风。. 废水; 生活废水水质简单，且产生量小，用于厂区泼洒抑尘。本项目冷却用水循环使用，不外排；清洗废水经废水处理设备处理后，循环使用不外排. 噪声; 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。. 固废; 生活垃圾收集后由环卫部门统一处理，不外排；原料分拣时拣出杂物（金属螺丝等）集中收集，定期外售；底泥和漂浮物集中收集后由环卫部门处理；废活性炭集中收集，暂存危废间，定期委托有资质单位处理。. 7、主要产品及产能 本项目产品为塑料颗粒，产品方案及生产规模见表2-2。 表2-2 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 规模. 1; 塑料颗粒; 30000t. 8、主要生产单元及生产设施 本项目主要设备见表2-3。 表2-3 主要生产单元及生产设施表 序号; 名称; 型号; 数量; 使用工序; 备 注. 1; 挤出机; 75B/150; 4台; 颗粒挤出. 2; 冷却塔; 300; 4台; 冷却水. 3; 循环水池; 150; 4台; 循环水池. 4; 切粒机; 150; 4台; 切粒. 5; 储料罐; 20t/10t; 4台; 颗粒储备. 6; 空压机; 22; 2台; 车间清理. 7; 叉车; 30; 2台; 装载运输. 8; 搅拌机; 60; 2台; 物料搅拌. 9; 分选机; P6; 1台; 智能颜色分选. 10; 提料机; 1.5; 20台; 破碎料传送. 11; 漂洗机; 6MX1300MM; 8台; 水洗. 12; 漂洗机; 2MX2.5MM; 2台; 水洗. 13; 传送机; 60; 2台; 传送. 14; 脱水机; 75; 4台; 脱水. 15; 破碎机; 55; 4台; 破碎. 16; 储水罐; 2.0; 1台; /. 17; 污水处理设备; /; 1套; 废水处理. 18; 压滤机; /; 1台; 废水处理. 9、主要原辅材料及燃料 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原料; 数量（t/a）; 备注. 1; 废塑料; 30050; 废塑料主要为电动车车身塑料，不含危险废物、医疗废物和油脂. 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为20人。实行三班制运转，每班工作8小时，每年生产365天。 11、公用工程 （1）给水 本项目建成后用水主要为生产设备循环冷却用水、生活用水和绿化用水。 ①生产用水 本项目建成后全厂用水主要为生产用水（包括清洗用水、冷却用水）和生活用水，其中清洗槽补水量约5m3/d（1825m3/a）；冷却槽补水量约1m3/d（365m3/a）； ②生活用水 生活用水为职工生活用水，项目劳动定员20人，参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021），并根据企业实际情况，职工生活用水量按40L/d·人计，用水量为0.8m3/d（292m3/a）。 项目总用水量6.8m3/d。项目用水由园区供水管网供给。 表2-5 新水消耗量计算表 序 号; 用水部位; 用水标准; 日耗水量（m3）; 年计算天数 （天）; 年耗水量 （m3）. 1; 生产用水; /; 6; 365; 2190. 2; 工人生活用水; 40L/人·d 20人; 0.8; 292. 小计; 6.8; 2482. （2）排水 项目生产废水经格栅池进入沉淀池处理后，再进入气浮沉淀池再次处理，处理后进入清水池全部回收利用，不外排；生活污水产生量以用水量的80%计，则生活污水量为0.64m3/d，水质简单，用于厂区泼洒抑尘。 水量平衡。 图1 现有工程水平衡图 单位m3/d （3）供电 项目用电由当地供电管网提供，年用电量34.5万k·Wh，可以满足项目生产生活用电需要。 （4）供热 项目冬季生产挤出设备加热方式为电加热，生产车间不设采暖设施；办公室冬季采暖及夏季制冷均采用空调，项目不设置燃煤燃气锅炉设施。 7、平面布置 本项目利用园区现有厂房生产。清洗车间位于西北侧，造粒车间位于北侧和东北侧，厂区大门位于南侧，厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 运营期工艺流程图见图2，污染物的产生情况见表2-5。 图4 生产工艺流程图 生产工艺简述： 1、分拣：原料首先经过分拣，拣出金属螺丝等杂物。 2、破碎：将分拣好的原料放入破碎机进行破碎，在破碎机入口加装喷淋装置，湿法破碎。该工序污染主要为破碎机运行时噪声N； 3、清洗、晾干：将破碎好的原料通过清洗槽进行清洗，清洗时间约为10min，清洗后将废塑料自然晾干，该工序产生清洗废水W1，杂物S1；清洗废水经沉淀池和气浮沉淀池处理后进入清水池循环使用不外排，沉淀池底泥经压滤机处理后由环卫部门清运处理。 4、熔融挤出：将粉碎清洗完成的原料投入造粒机，通过加热到150-250℃，将熔融状态的半成品经设备模头挤出成条，该工序产生挤出废气G1。 5、冷却成型：经挤出工序挤出成条的半成品，再经冷却水槽冷却后定型，冷却废水循环使用，定期增加新水。 6、切粒：将经过冷却成型的条状半成品切成圆柱状颗粒形成成品。 本工序主要污染源为搅拌时产生的粉尘；设备运行时产生的噪声。 表2-5 污染物的产生情况一览表 类型; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; 熔融挤出; 非甲烷总烃; 集气罩+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放. 车间; 无组织非甲烷总烃、颗粒物; 车间密闭、加强通风. 废水; 生活废水; SS、COD; 泼洒抑尘. 清洗废水; SS、COD; 污水处理设施处理后循环使用不外排. 噪声; 生产设备、风机等设备; 噪声; 优先选用低噪声设备，将设备置于车间内，并设置减振基础，风机进出口软连接等措施. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 集中收集，由当地环卫部门清运. 分拣; 杂物（金属螺丝等）; 集中收集，外售处理. 废水处理; 漂浮物; 集中收集，由当地环卫部门清运. 底泥; 集中收集，由当地环卫部门清运. 危废; 废气处理设备; 废活性炭; 暂存危废间，定期委托有资质单位处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁厂房内部无遗留环境问题，无现有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量状况 （1）常规污染物环境空气质量现状 根据魏县例行监测点2020年全年常规污染物监测数据PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年平均指标及达标判定结果见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 99; 70; 141.43; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 不达标. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1800; 4000; 45; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 181; 160; 113.13; 不达标. 由表3-1可知，魏县例行监测点评价指标中SO2平均值、NO2平均值、CO24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（环境保护部公告2018年第29号）中二级标准，PM10、PM2.5年平均值和O3日最大8小时平均值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（环境保护部公告2018年第29号）中二级标准要求。因此魏县属于不达标区域。区域颗粒物出现超标主要是由于区域工业企业密集，污染物排放量较大，且气象条件不利于污染物排放。 区域PM10、PM2.5、O3出现超标主要是区域污染源排放量较大所致。针对大区域环境空气质量现状超标情况，国家、河北省、邯郸市相继下发了《国务院关于打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》、《河北省2019年大气污染综合治理工作方案》、《邯郸市人民政府关于印发邯郸市打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》等文件，推进大气污染物综合深度治理。随着各项治理行动的有序开展，本项目所在区域的空气质量会逐年好转。 （2）非甲烷总烃环境空气质量现状监测与评价。 为了解项目所在地区环境空气中非甲烷总烃污染物现状，本评价引用《魏县张二庄镇循环经济产业园区总体规划(2019-2035)环境影响报告书》中在距离本项目北侧方向1300m苏庄村的现状监测数据。 1）其他监测因子：非甲烷总烃。 2）监测点位：苏庄村，详见表3-2。 表3-2 其它污染物补充监测点位信息表 监测点 名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界 距离(m). 经度; 纬度. 苏庄村; 114.947312; 36.120150; 非甲烷总烃; 2019年8月24日~8月30日; N; 1300. 3）监测时段与频次 连续监测7天。每天4次，每小时至少有45分钟采样时间。 4）监测分析方法 环境空气质量检测项目、分析方法及仪器见表3-3。 表3-3 大气污染物分析方法表 项目; 分析方法; 检测分析方法及来源; 检出限（mg/m3）. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017; GC9790II 气相色谱仪：BRA-059; 0.07. 5）其他污染物现状监测结果 其他污染物现状监测结果见表3-4。 表3-4 其他污染物现状监测结果 监测点 名称; 监测 因子; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 超标率 %; 最大超标倍数%; 达标 情况. 苏庄村; 非甲烷总烃; 2.0; 0.32~0.55; 0; 0; 达标. 由评价结果可知，监测点非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。 二、地表水环境质量现状 本项目所在区域涉及的地表水系为卫河，卫河由河南省入我市魏县由馆陶县流向山东省。根据《邯郸市环境质量报告书》（2016-2020）可知，卫河在我市境内设3个监测断面。各断面均是Ⅳ类水质，达到规划水质类别，价整体水质为轻度污染，表征颜色-黄色。 三、声环境质量状况 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，不再监测声环境质量现状。 四、生态环境状况 评价区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍惜濒危野生动植物等敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见下表。 表3-5 主要环境保护目标及保护级别 环境 要素; 保护目标; 坐标/; 保护 内容（人）; 方位; 最近距离（m）; 功能要求. 经度; 纬度. 大气 环境; 西烟村; 114.943278; 36.106567; 1800; W; 160; 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求. 中烟村; 114.9566753; 36.105280; 2500; E; 250. 2、本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 1、废气 施工期粉（扬）尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求； 表3-6 施工期废气执行标准 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 废气; 施工; 颗粒物; 80μg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求。 表3-7 施工期噪声排放标准 要素分类; 标准限值; 标准名称. 参数名称; 标准限值. 施工期 声环境; 等效连续声级Leq; 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中排放限值要求. 二、营运期 1、废气 运营期熔融挤出废气中非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值；车间无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2厂界标准限值。 表3-8 营运期废气污染物排放标准一览表 序号; 污染源; 污染因子; 最大排放浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 运营期; 熔融挤出废气; 非甲烷总烃; 排放浓度≤80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值. 无组织废气; 非甲烷总烃; ≤2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2厂界标准限值. 2、噪声 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-9 营运期厂界噪声排放标准一览表 要素分类; 标准限值; 标准名称. 参数名称; 标准限值. 运营期 声环境; 等效连续声级Leq（A）; 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 3、固体废物 营运期产生的垃圾均参照执行一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（18599-2020）中相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废气：项目生产熔融挤出为电加热，项目不设置燃煤或燃气设施。因此，项目废气污染物SO2、NOX核算排放量均为0t/a。 （2）废水：项目生活废水水质简单，直接泼洒抑尘，不外排；设备循环冷却水，循环使用不外排；清洗废水经污水处理设施处理后循环使用不外排。因此，项目废水污染物COD、氨氮的核算排放量均为0t/a。 综上，本公司需要购买的总量为：COD 0t/a、NH3-N 0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在园区现有厂房进行项目建设，无需大规模土建施工，施工期主要为设备安装，基本不会产生扬尘，主要影响为施工过程中的设备噪声。施工周期较短，产生的影响较小。 施工期影响一般属于可逆的，且随着施工期的结束，其对环境的影响也将结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 (1)源强分析 本项目大气污染物主要为熔融挤出工序产生的废气。 项目的原材料为可再生塑料，主要成分有PE、PP。经查阅相关资料，PE分解温度为300℃，PP分解温度为310℃。本项目熔融挤出温度在150~180℃，低于分解温度，不会产生分解废气，但是由于分子间的剪切挤压下发生断链、分解、降解过程中会产生游离单体废气，主要为乙烯单体、丙烯单体等，评价以非甲烷总烃计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-42废弃资源综合利用行业系数手册》中4220非金属废料和碎屑加工处理行业，废PP/PE造粒产污系数为0.35kg/t原料。 本项目原料用量为30050t/a，1#造粒车间年加工原料15025t/a，则挤出过程中有机废气产生量为5.26t/a；2#造粒车间年加工原料15025t/a，则挤出过程中有机废气产生量为5.26t/a。 ①1#造粒车间熔融挤出废气 1#造粒车间项目挤出过程中有机废气产生量为5.26t/a。风机设计总风量为10000m3/h（按年有效工作8760h计），集气罩收集效率约为90%，废气收集后由管道排入“二级活性炭吸附箱”装置处理，处理效率90%，则经排气筒P1排放的非甲烷总烃量为0.473t/a，排放速率为0.054kg/h，非甲烷总烃排放浓度5.4mg/m3，非甲烷总烃排放浓度可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值；未收集的非甲烷总烃量为0.526t/a，产生速率为0.06kg/h，通过车间无组织排放排放。 ②2#造粒车间熔融挤出废气 2#造粒车间项目挤出过程中有机废气产生量为5.26t/a。风机设计总风量为10000m3/h（按年有效工作8760h计），集气罩收集效率约为90%，废气收集后由管道排入“二级活性炭吸附箱”装置处理，处理效率90%，则经排气筒P2排放的非甲烷总烃量为0.473t/a，排放速率为0.054kg/h，非甲烷总烃排放浓度5.4mg/m3，非甲烷总烃排放浓度可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值；未收集的非甲烷总烃量为0.526t/a，产生速率为0.06kg/h，通过车间无组织排放排放。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式ARESCREEN模型对项目主要大气污染物的最大地面浓度进行估算，厂区无组织非甲烷总烃排放可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2厂界标准限值。 因此，本项目运营时所排废气对周围环境空气影响较小。 项目废气污染源及治理措施见表4-3。 表4-3 项目废气污染源及其治理措施一览表 污染源 名称; 排放量 (Nm3/h); 污染 因子; 产生量(t/a); 产生 浓度（mg/m3）; 污染治理设施; 排放形式; 外排浓度(mg/m3); 排放量(t/a). 治理 措施; 处理 效率; 是否为可行技术. 1#车间熔融挤出废气; 10000; 非甲烷总烃; 5.26; 54; 二级活性炭; 90%; 是; 有 组 织; 5.4; 0.473. 2#车间熔融挤出废气; 10000; 非甲烷总烃; 5.26; 54; 二级活性炭; 90%; 是; 有 组 织; 5.4; 0.473. 项目废气排放口基本情况见表4-4。 表4-4 项目废气排放口基本情况表 排放口 名称; 排放口编号; 排放高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口地理坐标; 排放口类型. 经度; 纬度. 1#车间熔融挤出排气筒; P1; 15; 0.6; 常温; 114.947516; 36.105849; 一般 排放口. 2#车间熔融挤出排气筒; P2; 15; 0.6; 常温; 114.947536; 36.105865; 一般 排放口. （2）污染治理设施可行性论证： 项目在熔融挤出工序产生的非甲烷总烃废气主要采用集气罩进行收集，集气罩下方在不影响生产情况下设置软帘，增加废气收集率。集气罩设计、建设难度较低，实用性强。项目采用“二级活性炭设施”对非甲烷总烃废气进行净化处理。“二级活性炭设施”是《排污许可技术申请与核发规范废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中推荐的可行性方案。 本项目采用“二级活性炭吸附”处理熔融挤出过程产生的有机废气，其去除效率以90%计。根据工程分析，经处理后排气筒非甲烷总烃排放浓度能满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值，因此，本项目熔融挤出过程产生的有机废气采用“二级活性炭吸附”处理措施可行 - 非正常工况 本项目非正常排放考虑系统开停车、停电、设备检修、系统出现异常以及管道泄漏等情况。污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，一般十分钟内可以恢复正常。一般性事故的非正常排放概率约2-3年1次，为小概率事件。 本项目非正常工况考虑“二级活性炭吸附”运行不稳定或不能运行，导致废气直接外排，非正常工况下项目污染物的产生及排放量见下表。 表4-5 项目非正常工况排放汇总表 污染源; 污染物; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 净化效率%. 排气筒P1; 非甲烷总烃; 0.54; 54; 0. 排气筒P2; 非甲烷总烃; 0.54; 54; 0. 非正常工况下，最大废气排放浓度较高。因此非正常工况对环境影响程度会增加。 非正常工况下应采取以下措施：本评价要求，建设单位要定期对废气处理措施及其他环保设施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 （4）大气监测计划 本项目大气监测计划如下： 表4-6 大气污染源监测计划 序号; 类别; 监测位置; 监测因子; 最低监测频率; 执行标准. 1; 废气; P1排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值. P2排气筒. 2; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2厂界标准限值. 3; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297－1996）表2厂界无组织排放浓度限值要求. （5）大气环境影响评价结论 根据前文判定结果，本项目位于环境空气质量不达标区，但区域环境空气质量逐年向善向好发展，区域环境容纳量不断提升。 本项目西边160m处西烟村为该项目大气环境保护目标，距离本项目较远。本项目废气排放主要为非甲烷总烃，且产生量较小，综上所述，项目运营期各大气污染源均采取了切实有效的污染防治措施，运营期产生的大气污染物满足达标排放要求，项目的建设运行对区域大气环境质量影响较小。 2、水环境影响分析 本项目生活废水水质简单，且产生量小，用于厂区泼洒抑尘。 本项目冷却用水循环使用，定期补充新水，不外排； 本项目清洗废水首先经格栅池处理后再经沉淀池和气浮沉淀池处理，最后进入清水池，经处理进入清水池的循环水可满足清洗工序用水要求，循环使用不外排。本项目无废水外排。 因此，该项目不会对周围水环境产生影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为新增设备运行时产生的机械噪声，声源强度值为75~85dB（A），采取安装基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施对噪声污染进行控制。本项目主要噪声源的源强见表4-7。 表4-7主要噪声污染源强 污染源; 数量; 治理前dB(A); 治理措施; 治理后dB(A); 排放方式. 挤出机; 4; 85; 基础减振、厂房隔声; 70; 连续. 切粒机; 4; 85; 基础减振、厂房隔声; 70; 连续. 空压机; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 65; 连续. 叉车; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 65; 连续. 分选机; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 65; 连续. 破碎机; 4; 85; 基础减振、厂房隔声; 70; 连续. 脱水机; 4; 80; 基础减振、厂房隔声; 65; 间断. 压滤机; 1; 75; 基础减振、厂房隔声; 60; 间断. 风机; 2; 85; 基础减振、厂房隔声; 70; 连续. 表4-8 噪声源距离厂界距离 污染源; 各噪声源距离厂界距离（m）. 北; 东; 南; 西. 挤出机; 15; 45; 45; 75. 切粒机; 20; 35; 40; 85. 空压机; 20; 50; 40; 70. 叉车; 10; 50; 50; 70. 分选机; 10; 50; 50; 70. 破碎机; 15; 80; 45; 40. 脱水机; 30; 90; 30; 30. 压滤机; 30; 90; 30; 30. 风机; 30; 60; 30; 60. 本项目选用低噪声设备，采取安装基础减振、厂房隔声等措施对噪声污染进行控制。 本次声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。其计算公式如下： 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； 户外声传播衰减计算： 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+ Aatm + Abar +Agr+Amisc) 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 项目对厂界噪声值预测结果见表4-9。 表4-9 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位置; 贡献值; 昼间/夜间. 标准值; 排放情况. 东厂界; 47.63; 昼间≤65；夜间≤55; 达标. 西厂界; 49.49; 达标. 南厂界; 51.69; 达标. 北厂界; 52.95; 达标. 由预测结果可知，本项目建成后厂界噪声贡献值在47.63-52.95dB（A）。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 综上所述，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 项目噪声源监测要求详见下表： 表4-10 项目噪声源监测要求一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 噪声; 四厂界外1m处; Leq; 1季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求. 4、固废环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为除尘器收集的除尘灰、沉淀池底泥。 ①项目运营期劳动定员为20人。按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则项目人员产生的生活垃圾10kg/d，年产生活垃圾2.5t/a，收集后由环卫部门统一处理，不外排； ②原料在分拣过程中会产生一些杂物（含金属螺丝等），产生量约为5t，集中收集，统一外售处理； ③项目废水处理沉淀池漂浮物定期打捞，年产量约为5吨，集中收集后由环卫部门统一清运处理。 ④项目废水处理设施沉淀池定期清掏底泥，年产量约15t，收集后由环卫部门统一清运处理。 ⑤废气处理设备定期更换活性炭，更换下的废活性炭属于危废，年产量约3吨，暂存公司危废间，定期委托有资质单位进行处理。 表4-11 固体废物产生情况一览表 编号; 产生工序; 名称; 产生量（t/a）; 类型; 处置方式. 1; 员工生活; 生活垃圾; 2.5; 固废; 集中收集，由当地环卫部门清运处理. 2; 分拣; 杂物（含金属螺丝等）; 5; 集中收集、外售. 3; 废水处理; 漂浮物; 5; 集中收集，由当地环卫部门清运处理. 4; 底泥; 15. 5; 废气处理设备; 废活性炭; 3; 危废; 暂存危废间，定期委托有资质单位处理. 1、一般工业固体废物影响分析 本项目生产过程中产生的杂物（金属）集中收集后，暂存于一般固废暂存区，定期出售；废水处理沉淀池产生的漂浮物和底泥定期打捞清掏，由环卫部门定期清运处理，职工产生的生活垃圾置于厂内垃圾堆放点收集，并有专人负责清扫、管理，生活垃圾与生产固废分开堆放，定期由环卫部门委统一收集处置。 2、危险废物环境影响分析 （1）危险废物基本情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本评价明确危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。项目危险废物基本情况详见下表。 表4-10 危险废物分析汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序/装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3; 有机废气治理; 固; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 0.5年; T; 暂存于危废暂存间，委托资质单位处置. （2）贮存场所（设施）环境影响分析 本项目设置1个危险废物暂存间，占地面积约10m2，根据本项目危险废物产生量、贮存期限，本项目危险废物贮存场所的能力满足要求。 危险废物暂存场所设置，应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标识。本项目危废间设置于厂房内，应对地面进行防渗设置，在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所选址可行，不会造成不利环境影响。 本项目产生的废活性炭、底泥储存在密闭容器中，在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志，分类暂存于危废暂存间内。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危废暂存间基本情况见下表。 表4-11项目危险废物暂存场所（设施）基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 储存位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危废间; 10m2; 桶装; 5; 12个月. 本项目危险废物暂存间内暂存的危险废物分类存放，危废间面积能够满足全厂危险废物的暂存需求。 （3）运输过程的环境影响分析 本项目危险废物产生及贮存场所距离近，且均位于厂房内，厂房地面及运输通道采取硬化和防腐防渗措施，危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏能够得到控制，产生散落、泄漏的情况极小，基本不会对周边环境造成影响。 （4）委托利用或者处置的环境影响分析 本项目危险废物均委托有危险废物处置资质单位进行处置，并应具有相应的处置资质和能力。本项目危险废物产生量较小，不会产生显著的环境影响。 5、地下水、土壤影响分析 本项目运营期地下水、土壤污染途径主要为垂直入渗和大气沉降，为防止项目建设对地下水环境的影响，采取以下防渗措施。一般固废暂存间和一般仓库、生产车间为一般防渗区；危废间为重点防渗区。 一般防渗区采用三合土铺底， 上铺10cm-15cm 厚的水泥进行硬化处理，或采取其他防渗措施，防渗效果等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s。 重点防渗区已采用防渗层为2mm厚高密度聚乙烯+粘土层+抗渗混凝土层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数＜1.0×10-11cm/s。 综上所述，根据本次评价要求，本项目对厂区的地面防渗措施根据相关规范提出了相关要求，提出防渗措施技术比较成熟，一般污染防治分区也达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗标准，厂区防渗分区明确，从具体防渗措施看，能够达到保护地下水环境的目的，因此总体上该项目的地下水、土壤污染防范措施可行。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1排气筒1#车间熔融挤出 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附箱+15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值 |
|  | P2排气筒2#车间熔融挤出 |  |  |  |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 车间密闭，加强通风 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2厂界标准限值 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297－1996）表2厂界无组织排放浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 生活废水 | SS、COD | 水质简单、泼洒抑尘 | / |
|  | 清洗废水 | SS、COD | 经污水处理设施处理后循环利用 | / |
| 声环境 | 产噪设备噪声 | 连续等效A声级 | - 选低噪声设备 - 基础减振、隔振 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后由环卫部门统一处理，不外排；废水处理沉淀池漂浮物和底泥定期打捞清掏，由环卫部门清运处理；原料分拣时拣出杂物（含金属螺丝等）集中收集，定期外售；废活性炭集中收集，暂存危废间，定期委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取以下防渗措施。一般固废暂存间和一般仓库、生产车间为一般防渗区；危废间为重点防渗区。 一般防渗区采用三合土铺底， 上铺10cm-15cm 厚的水泥进行硬化处理，或采取其他防渗措施，防渗效果等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s。 重点防渗区已采用防渗层为2mm厚高密度聚乙烯+粘土层+抗渗混凝土层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数＜1.0×10-11cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 为及时落实环保主管部门提出的各项管理要求，加强企业内部污染排放监督控制，本工程应将环境保护纳入企业管理和生产计划，在企业内部建立行之有效的环境管理机构。制定合理的污染防治措施，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，实现总量控制。本评价建议项目在营运期设置专职环境管理人员不少于1人，制定相应的环保规章制度，对厂区环境保护进行管理，负责运营期的环境管理与环境监测工作。 （1）对各环保设施应加强管理、定期监控，确保其正常运行，达到设计的治理效率；对生产设备进行定期检修、维护，确保各工艺流程正常运转，达到设计的要求，保证清洁生产的顺利实施，同时严禁在有故障或失效时运行。 （2）项目建成运营期要制定严格的管理制度，强化环境管理，提高环保意识；设专职环境管理人员，定期进行环保培训，同时配合当地环保部门，按计划开展环保工作。 （3）绿化是美化环境和减轻污染的有效措施，应当按照有关新建厂区内外绿地面积的规定，做好厂区及周围绿化工作。 （4）根据国家环保政策、标准、环境监测要求以及本项目实际情况，制定本项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。 （5）本项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责本项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。 （6）对职工进行环保宣传和清洁生产的教育和培训工作，强化管理，鼓励开展节能降耗方面的研究，积极落实研究成果。 （7）建立健全环境档案管理与保密制度，如污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。 （8）排污口规范化管理 按照《排污口规范化管理办法》要求，本项目各排放口必须进行规范化建设，具体如下： 1）废气 ①本项目新建的排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在净化设施进出口分别设置采样口。当采样平台设置在离地面高度≥6m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。 ②采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置；当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认。 ③废气排气筒附近地面醒目处应设置环境保护图形标志牌。 2）废水 本项目生产废水经沉淀池处理后全部回收利用；职工产生生活污水，泼洒抑尘。 3）固体废物 固定废物贮存处置场必须实行规范化整治，设置环境保护图形标志牌，并采取防火、防扬散、防流失、防渗漏等措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 4）噪声 本项目噪声主要为生产设备及风机产生的噪声，设备基础减振，并放置于厂房内。 各排放口设置标志牌如下： 表5-1 环境保护图形标志一览表 排放口; 噪声源; 废气排放口; 固体废物堆放场. 图形符号. 颜色; 背景绿色，图形白色. |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策；符合土地、生态红线等“三线一单”空间管控要求；建设项目采取的措施满足防止生态破坏和污染物达标排放要求。就环保角度而言，环保措施可行，项目建设不会对周围环境产生明显影响。综上所述，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量 t/a② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | — | — | — | 0.946 | — | 0.946 | +0.946 |
| 废水 | COD | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 氨氮 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总磷 | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 总氮 | — | — | — | — | — | — | — |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | — | — | — | 2.5 | — | 2.5 | +2.5 |
|  | 漂浮物 | — | — | — | 5 | — | 5 | +5 |
|  | 底泥 | — | — | — | 15 | — | 15 | +15 |
|  | 杂物（含金属螺丝等） | — | — | — | 5 | — | 5 | +5 |
| 危废 | 废活性炭 | — | — | — | 3 | — | 3 | +3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①